�PRIVAT ��				





				





�RYK \Y 283.45�            R E G U L A T I V	





                         for		





          Skelbækken (vl. nr. 36)





              Solrød Kommune


�
INDHOLDSFORTEGNELSE





� INDHOLD \o "1-3" �1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	� GÅTILKNAP _Toc357557901  � SIDEHENVIS _Toc357557901 �4��


2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT	� GÅTILKNAP _Toc357557902  � SIDEHENVIS _Toc357557902 �5��


3. VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE	� GÅTILKNAP _Toc357557903  � SIDEHENVIS _Toc357557903 �7��


4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V.	� GÅTILKNAP _Toc357557904  � SIDEHENVIS _Toc357557904 �10��


4.1 Broer og overkørsler	� GÅTILKNAP _Toc357557905  � SIDEHENVIS _Toc357557905 �10��


4.2 Dræn� og spildevandsudløb samt åbne tilløb	� GÅTILKNAP _Toc357557906  � SIDEHENVIS _Toc357557906 �10��


5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER	� GÅTILKNAP _Toc357557907  � SIDEHENVIS _Toc357557907 �11��


5.1 Administration	� GÅTILKNAP _Toc357557908  � SIDEHENVIS _Toc357557908 �11��


5.2 Bygværker	� GÅTILKNAP _Toc357557909  � SIDEHENVIS _Toc357557909 �11��


6. BESTEMMELSER OM SEJLADS	� GÅTILKNAP _Toc357557910  � SIDEHENVIS _Toc357557910 �12��


7. BREDEJERFORHOLD	� GÅTILKNAP _Toc357557911  � SIDEHENVIS _Toc357557911 �13��


7.1 Bræmmer	� GÅTILKNAP _Toc357557912  � SIDEHENVIS _Toc357557912 �13��


7.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb	� GÅTILKNAP _Toc357557913  � SIDEHENVIS _Toc357557913 �13��


7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift	� GÅTILKNAP _Toc357557914  � SIDEHENVIS _Toc357557914 �13��


7.4 Ændringer i vandløbets tilstand	� GÅTILKNAP _Toc357557915  � SIDEHENVIS _Toc357557915 �14��


7.5 Forurening af vandløbet	� GÅTILKNAP _Toc357557916  � SIDEHENVIS _Toc357557916 �14��


7.6 Kreaturvanding og vandindvinding	� GÅTILKNAP _Toc357557917  � SIDEHENVIS _Toc357557917 �14��


7.7 Drænudløb	� GÅTILKNAP _Toc357557918  � SIDEHENVIS _Toc357557918 �14��


7.8 Beskadigelse og påbud	� GÅTILKNAP _Toc357557919  � SIDEHENVIS _Toc357557919 �15��


7.9 Straf	� GÅTILKNAP _Toc357557920  � SIDEHENVIS _Toc357557920 �15��


8. VEDLIGEHOLDELSE	� GÅTILKNAP _Toc357557921  � SIDEHENVIS _Toc357557921 �16��


8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse	� GÅTILKNAP _Toc357557922  � SIDEHENVIS _Toc357557922 �16��


8.2 Målsætningen for vandløbet	� GÅTILKNAP _Toc357557923  � SIDEHENVIS _Toc357557923 �16��


8.3 Hensigten med vedligeholdelsen	� GÅTILKNAP _Toc357557924  � SIDEHENVIS _Toc357557924 �16��


8.4 Oprensning	� GÅTILKNAP _Toc357557925  � SIDEHENVIS _Toc357557925 �16��


8.5 Grødeskæring	� GÅTILKNAP _Toc357557926  � SIDEHENVIS _Toc357557926 �17��


8.6 Vegetation på anlæg og bræmmer	� GÅTILKNAP _Toc357557927  � SIDEHENVIS _Toc357557927 �19��


8.7 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger	� GÅTILKNAP _Toc357557928  � SIDEHENVIS _Toc357557928 �19��


8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle	� GÅTILKNAP _Toc357557929  � SIDEHENVIS _Toc357557929 �20��


8.9 Udbedring af bygværker og skråningssikringer	� GÅTILKNAP _Toc357557930  � SIDEHENVIS _Toc357557930 �20��


8.10 Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse	� GÅTILKNAP _Toc357557931  � SIDEHENVIS _Toc357557931 �20��


9. TILSYN	� GÅTILKNAP _Toc357557932  � SIDEHENVIS _Toc357557932 �21��


10. REVISION	� GÅTILKNAP _Toc357557933  � SIDEHENVIS _Toc357557933 �22��


11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	� GÅTILKNAP _Toc357557934  � SIDEHENVIS _Toc357557934 �23��


�

















BILAGSFORTEGNELSE








BILAG 1:	Redegørelse 








BILAG 2:	Vandløbskort








BILAG 3:	Længdeprofil, opmålte forhold og nyt regulativ








BILAG 4:	Tværprofiler, opmålte forhold og nyt regulativ








BILAG 5:	Længdeprofil, med beregnede vandspejl for opmålte for�hold tidligere regulativ samt nyt regulativ 





BILAG 6:	Indsigelsesredegørelse


�
�PRIVAT ��1.	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET�ih "1.	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET"� 





Skelbækken er op�taget som of�fent�ligt vand�løb i Solrød Kom�mu�ne.


Datoen for optagelse som offentligt vandløb kendes ikke.








Til grund for regulativet ligger:





-	lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - som bekendtgjort i mil�jøministe�riets lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt miljø�ministeriets be�kendt�gørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regu�lativer for of�fentlige vandløb





-	vandområdeplanen og anden regionplanlæg�ning





-	opmåling af 1995





-	tidligere regulativ stadfæstet af Roskilde Amtsråd 1966 





-	tidligere regulativ stadfæstet af Roskilde Amtsråd 25. juni 1947 








Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer. 





�
�PRIVAT ��2.	BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT�ih "2.	BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT"�





Nærværende regulativ omfatter Skelbækken i Solrød Kom�mu�ne� fra 0 - punkt i skellet mellem matr. nr. 19, Kr. Skensved og matr. nr. 3a Ulvemosen, Havdrup til ende�punkt i st. 1843, hvor vandløbet løber ud i Solrød Bæk.





Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.





Vandløbet kan ses i hele sit forløb på 4 cm - kort nr. 1513 II NV. 





Regulativet omfatter åbent og rørlagt vandløb som angivet i skemaet nedenfor�: 





�PRIVAT ��Vandløbsnavn.�
Åbent vand�løb


[meter]�
Rørlagt vand�løb


[meter]�
Ialt


[meter]�
�
Skelbækken�
1181�
662�
1843�
�






Vandløbets beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er angi�vet på oversigt�skortet.


�
Oversigtskort











(incl. vandløb, vandløbsnavn og -nr.; topografisk opland og dets størrel�se; UTM - koordinater for st. 0 og for udløb; også for evt. sideløb)


�
�PRIVAT ��3.	VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE�ih "3.	VANDLØBENES VANDFØRINGSEVNE"�





Vandløbets ved�ligeholdelse skal ske på basis af vandløbets vandføringsevne, fast�lagt ved en teore�tisk skikkelse.





Vandløbets vandføringsevnegivende teoretiske skikkel�se fremgår af nedenstå�ende dimensions�skema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul. 








Principskitse, til illustration af de i dimensions�skemaet angivne bundbred�der og anlæg.











� EMBED PBrush  ���


�SEKVENS Figure  \* ARABERTAL�1�














�
Dimensionsskema, teoretisk skikkelse:








�PRIVAT ��Station








m�
Vandløbets


bundkote





cm DNN�
Bundbredde


eller


rørdimension


cm�
Fald








o/oo�
Anlæg





�
Anmærkning�
�
0�
Ukendt�
x�
x�
x�
�
�
�
�
ukendt�
ukendt�
�
�
�
120�
2429�
x�
x�
x�
Brønd under terræn�
�
�
�
�
6,0�
�
�
�
383�
2272�
Ø20�
�
�
1 m brønd�
�
�
�
�
10,0�
�
�
�
433�
2222/2172�
x�
x�
�
1 m brønd�
�
�
�
Ø25�
11,4�
�
�
�
548�
2041�
x�
x�
�
1 m brønd under terræn�
�
�
�
Ø30�
1,0�
�
�
�
662�
2030�
x�
x�
x�
Rørudløb�
�
662�
2036�
x�
x�
x�
�
�
�
�
�
0,8�
�
�
�
1294�
1987�
40�
x�
0,75�
�
�
�
�
�
2,3�
�
�
�
1389�
1965�
x�
x�
x�
�
�
1389�
1951�
x�
x�
x�
�
�
�
�
Ø80�
-�
�
Tykmosevej�
�
1400�
1946�
x�
x�
x�
�
�
1400�
1958�
x�
x�
x�
�
�
�
�
50�
0,7�
0,75�
�
�
1843�
1927�
x�
x�
x�
Udløb i Solrød Bæk�
�



�
Til de anførte dimensioner for de åbne strækningers teoretiske skikkelse er knyttet nogle bereg�ningsværdier, som bruges i forbindelse med kon�trol�len af vandløbet. Følgende beregnings�værdier er fastlagt:








-	Vandløbets Manningtal (vinter):  20 








-	Afstrømningsværdier:








		Vinter 5 års maksimum:		40 l/s×km2





		Vintermiddel:			5 l/s×km2








Vandløbet kan i princippet antage en vilkårlig skik�kelse, blot vand�føringsevnen er lige så god som ved de anførte teoretiske dimensioner. Vand�føringsevnen skal være overholdt ved begge ovenstå�ende afstrøm�ningsværdier.





De nærmere bestemmelser vedrørende kontrol, oprens�ning og grøde�skæring er angivet i regulativets af�snit 8.





�
�PRIVAT ��4.	BYGVÆRKER, TILLØB M.V. �ih "4.	BYGVÆRKER, TILLØB M.V. "�





�PRIVAT ��4.1	Broer og overkørsler�ih  \n "4.1	Broer og overkørsler"�


	


�PRIVAT ��	Station











	m�
	Opmålt


	bundkote








	cm DNN�
	Dimension


	for 


	vandslug/


	rørdiameter


	cm�
	Fri-


	højde








	cm�
	Ejerforhold�
	Bemærk�ninger�
�
1389 - 1401�
1951/1946�
Ø80�
�
Solrød Kommune�
Tykmosevej�
�






�PRIVAT ��4.2	Dræn� og spildevandsudløb samt åbne tilløb�ih  \n "4.2	Dræn� og spildevandsudløb samt åbne tilløb"�


	(synlige udløb på op�målingstidspunktet)





�PRIVAT ��Station


m�
Rørdimension


cm�
Bundkote


cm DNN�
	Bemærkninger�
�
383�
Ø30�
2281�
Rørtilløb fra højre�
�
663�
�
2057�
Åbent tilløb fra højre�
�
791�
Ø15�
2022�
Rørtilløb fra højre�
�
1074�
Ø15�
1998�
Rørtilløb fra højre�
�
�
�PRIVAT ��5.	ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER�ih "5.	ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER"�





�PRIVAT ��5.1	Administration�ih  \n "5.1	Administration"�





Vandløbet administreres af Solrød kommu�nalbestyrel�se, som er vand�løbs�myn�dig�hed.  





Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes så�ledes, at den for vandløbet fastsatte skik�kelse el�ler vandfø�ringsevne ikke ændres. 





Vandløbets vedligeholdelse � men ikke hel eller del�vis for�nyelse af rør�lagte strækninger � påhvi�ler vandløbs�myndigheden.





�PRIVAT ��5.2	Bygværker�ih  \n "5.2	Bygværker"�





Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skrå�ningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbet, ved�ligeholdes som dele af dette.   


	


Vedligeholdelsen af øvrige bygværker � broer, stem�meværker, overkør�sler og vandingsan�læg m.v. � påhvi�ler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved byg�værker, jf. vand�løbslovens § 27, stk. 4.





Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istand�sættes på vand�løbsmyn�dighedens foranstaltning og på ejerens bekost�ning. 





Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vand�løbsmyndigheden, jf. vandløbslovens § 47.





Ved alle styrt, stemmeværker o.lign. skal der i henhold til Fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 657 af 7. juli 1994 være an�bragt ålepas i perioden 1. april til 31. okto�ber.


�
�PRIVAT ��6.	BESTEMMELSER OM SEJLADS�ih "6.	BESTEMMELSER OM SEJLADS"�





Sejlads med ikke-motordrevne småfartøjer er tilladt i henhold til vandløbslovens bestemmelser.





�
�PRIVAT ��7.	BREDEJERFORHOLD�ih "7.	BREDEJERFORHOLD"�





�PRIVAT ��7.1	Bræmmer�ih  \n "7.1	Bræmmer"�





I landzone hører der til vandløbets åbne strækninger 2 meter brede bræmmer, regnet fra vandløbets øverste kant.





På disse bræmmer må der ikke fore�tages nogen form for dyrkning, jord�be�handling eller terrænændring.





Bræmmerne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation.





For at begrænse grødevæksten kan bredejerne påbydes at bevare skyggegi�vende vegetation langs vandløbet ind�til 2 meter fra øverste kant.





Såfremt dele af beplantningen er til hinder for nød�vendig maskinel ved�ligehol�delse af vandløbet, kan vandløbsmyndigheden foretage den nød�vendige udtyn�ding.





�PRIVAT ��7.2	Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb�ih  \n "7.2	Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb"�





De til vandløbet grænsende ejendommes ejere og bru�gere er pligtige til at tåle de for�nødne vedlige�holdelsesarbejders udførelse, her�under trans�port af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbets bredder. Det be�mærkes, at arbejds�bæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt. 





Bygninger, bygvær�ker, faste hegn, beplant�ninger, udgravninger og lig�nende anlæg af blivende art må ikke uden vand�løbsmyndighedens til�ladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for rørlag�te stræknin�ger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte.





Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden for�langer det - forsynes med en overkørsel med 5 meters oven�bredde ved ud�løbet, til brug for transport af materi�el der anvendes til vandløbets vedlige�hol�delse.





�PRIVAT ��7.3	Hegning i forbindelse med løsdrift�ih  \n "7.3	Hegning i forbindelse med løsdrift"�





De til vandløbet grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løs�drift, med mindre der opsættes og vedlige�holdes et forsvar�ligt hegn langs med og mindst 1 meter fra øverste vand�løbskant. Sådan�ne hegn er ejerne pligti�ge til at fjerne inden 2 uger efter til�synets med�delel�se, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maski�nel udførelse af vedligeholdel�sesarbejdet. 





�PRIVAT ��7.4	Ændringer i vandløbets tilstand�ih  \n "7.4	Ændringer i vandløbenes tilstand"�





I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bort�lede vand fra vandløbet eller foranledige, at vand�stan�den i vandløbet forandres, eller at vandets frie løb hindres. 





Regulering, herunder rørlægning af vandløbet og etab�lering af broer og over�kørsler, må kun finde sted efter vand�løbsmyndighedens bestem�melse. 





I det hele taget må ingen uden til�ladelse fra vand�løbsmyndigheden fore�tage foranstaltninger ved vandløbet og dets anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regu�lativ og øvrige relevante love.





�PRIVAT ��7.5	Forurening af vandløbet�ih  \n "7.5	Forurening af vandløbene"�





Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, urenset spildevand eller andre væsker, der kan foru�rene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbet, jf. miljøbeskyttelseslovens bestem�melser. 





�PRIVAT ��7.6	Kreaturvanding og vandindvinding�ih  \n "7.6	Kreaturvanding og vandindvinding"�





De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding med mu�lepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyn�dig�heden kan meddele til�ladelse til indretning af egentlige van�dingssteder, der da skal udgra�ves uden for vandløbets profil og indheg�nes således, at krea�turer ikke kan træde ud i vandløbet, samt sikres såle�des, at udtræd�ning af jord i strøm�løbet ikke finder sted. 





Anden vandindvinding må ikke finde sted uden til�la�delse, jf. vandfor�synings�lovens be�stemmelser.





�PRIVAT ��7.7	Drænudløb�ih  \n "7.7	Drænudløb"�





Udløb fra drænledninger skal udføres og ved�lige�hol�des således, at de ikke gør skade på vandløbets skråninger.





Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørudløb over den teoretiske bund�kote vil efter anmodning blive fjernet ved vandløbsmyn�dighedens foranstalt�ning.





Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den teoretiske bund�kote.





Udførelse af andre rørledninger, og lægning af kabler, rørledninger o.l. under vandløbet, må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vand�løbs�myndig�heden.





�PRIVAT ��7.8	Beskadigelse og påbud�ih  \n "7.8	Beskadigelse og påbud"�





Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet, eller fore�tages der for�an�staltninger i strid med vand�løbsloven eller be�stem�mel�serne i nærværende regula�tiv, kan vandløbs�myn�digheden meddele påbud om genopret�telse af den tidligere til�stand. 





Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fast�satte frist, kan vand�løbsmyndigheden foretage det for�nødne på den forpligtedes regning, jf. vand�løbslo�vens § 54. 





Er der fare for, at be�tydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørs�forhold eller andre udefra kommende usædvanlige begiven�heder, kan vand�løbsmyn�dig�heden fore�tage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vand�løbs�lovens § 55. 





�PRIVAT ��7.9	Straf�ih  \n "7.9	Straf"�





Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straf�fes med bøde, jf. vand�løbs�lovens § 85. 


�
�PRIVAT ��8.	VEDLIGEHOLDELSE�ih "8.	VEDLIGEHOLDELSE"�





Ved vandløbets vedligeholdelse forstås de fysiske ind�greb, der foretages i vandløbet for at sikre den fast�lagte vandføringsevne.





�PRIVAT ��8.1	Foranstaltning af vedligeholdelse�ih  \n "8.1	Foranstaltning af vedligeholdelse"�





Vandløbet foranstaltes ved�lige�holdt af vandløbsmyndighe�den.





Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entre�prise eller ved egen foranstaltning.





�PRIVAT ��8.2	Målsætningen for vandløbet�ih  \n "8.2	Målsætningen for vandløbene"�





Skelbækken er i hen�hold til Roskilde Amts van�dom�råde�plan 1993 målsat som C (vandløb der alene skal anvendes til afledning af vand) og E (vand�løb påvirket af grundvandsindvinding).





Målsætningen og de tilsvarende krav til vand�løbs�kva�liteten er beskrevet i redegørelsens afsnit 2.





�PRIVAT ��8.3	Hensigten med vedligeholdelsen�ih  \n "8.3	Hensigten med vedligeholdelsen"�





Vedligehol�del�sen af de enkelte vand�løbs�strækninger skal udføres såle�des, at vandløbets fysiske tilstand er i over�ens�stem�melse med de krav, målsætningen stiller her�til.





Vandløbet vedligeholdes efter nedenstående principper.





�PRIVAT ��8.4	Oprensning�ih  \n "8.4	Oprensning"�





Kontrol af vandføringsevnen:





Vandløbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert år inden 15. oktober vandløbets skik�kel�se. Kontrollen kan ske ved pejling eller nivel�lement som sammen�holdes med den teoretiske skikkelse angivet i dimensionsskemaet afsnit 3.





Ved aflejringer på 10 cm eller mere iværksættes der oprensning. Hvis der kon�sta�teres brin�kudskrid�ninger eller lignende forhold, som be�grænser vand�førings�evnen i vandløbet, iværksættes der oprensning af disse.





Oprensning kan dog undlades, såfremt vandspejlsberegninger for kon�trolop�må�lin�gen viser, at vandspejlsstignin�gen er under 10 cm i for�hold til det bereg�nede vand�spejl ved den teore�tiske skikkelse. Beregningerne udføres for begge de i afsnit 3 angivne afstrøm�ningsvær�dier, med det an�givne man�ningtal.





Hvis derimod be�regningerne for kontrolopmålingen viser en vandspejlsstigning på 10 cm eller mere i forhold til vand�spejlet ved den teoretiske skikkelse, ved én eller ved begge afstrømnings�værdier, iværksættes der op�rensning.








Oprensningens udførelse:





Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. sep�tember til 15. ok�tober.





Oprensningen må kun omfatte sand og mudder. Aflejringer af sten og grus bør ikke op�graves eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beska�diges.





Oprensningen begrænses så vidt muligt til vandløbets naturlige (slyngede) strøm��rende, og udføres i en bredde, der ikke overstiger den teoretiske bund�bredde. 





Der opgraves kun til den angivne teoretiske bundkote - med en to�lerance på 10 cm under bundkoten.





Oprenset materiale oplægges over øverste vandløbskant.





Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre arbej�det etapevis på mindre del�strækninger med en tidsmæs�sig forskydning.





Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mæng�der, kan arbejdet ud�føres med maskine.





Fjernelse af sne og is der forårsager stuv�ninger kan undlades.





Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflejringer i vandløbet, kan vand�løbsmyndigheden iværksætte eks�tra�ordi�nære op�rens�ninger. Dette forudsætter dog normalt, at vandløbsmyndigheden vur�derer at det har betyd�ning for en væsentlig del af de berørte arealer.





�PRIVAT ��8.5	Grødeskæring�ih  \n "8.5	Grødeskæring"�





Grødeskæring finder sted 2 gange årligt, nemlig i perio�derne juni - juli og 1. september - 15. oktober. 





Vandløbsmyndigheden kan iværksætte ekstra�ordi�nære grødeskærin�ger, hvis kraftig grøde�vækst i vandløbet vurderes at kunne medføre væsentlige skader.








Grøden skal så vidt muligt skæres i bund, og skæres i de nedenfor angivne strøm�rendebredder med en tolerance på 10 cm.





Skema over strømrendebredder ved grødeskæring:





Skelbækken


�PRIVAT ��Station


�
Strømrendebredde 


1. grødeskæring 


cm�
Strømrendebredde


2. grødeskæring 


cm�
�
662 - 1843�
30�
40�
�






Grødeskæringen skal så vidt muligt udføres, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strøm�rende. Strømrenden kan normalt genfindes som den dybe del af vandløbets tværpro�fil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbet. Den grøde der vokser uden for strøm�renden ef�ter�lades.








Principskitse af strømrendens forløb





� EMBED PBrush  ���


�SEKVENS Figure  \* ARABERTAL�2�








Ved den 1. grødeskæring kan der foretages skæring af tagrør, pinds�vineknop og dunhammer, også udover den angivne strømrendebredde, såfremt det vurderes nødvendigt af hensyn til vedlige�holdelsesarbejdets gennemførelse.





Ved den 2. grødeskæring skæres der - udover den angivne strømrende�bredde -tag�rør, pindsvi�neknop og dunhammer i en bredde på ca. 150 cm på begge sider af strømrenden. Der må efterlades en stub på 20 cm udenfor strømren�den.





Arbejdet bør principielt udføres manuelt, enten med le eller med mo�tori�serede hån�dred�skaber, men kan af sikker�heds�mæs�si�ge og praktiske årsager undtagel��sesvis udføres med maskine.





Den afskårne grøde og kantvegetation skal så vidt muligt optages fra vandløbet efterhånden som den afskæres og op�læg�ges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant. 





På strækninger, hvor det ikke er muligt at op�samle grøden efter�hånden som den afskæ�res, kan man lade grø�den drive frit med strømmen og op�samle den på hensigtsmæssige ste�der. 





Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til op�samling, skal den op�samlede grøde på vand�løbsmyndighedens foran�led�ning trans�porteres bort fra vandløbets nærhed senest 24 timer efter op�samling.





�PRIVAT ��8.6	Vegetation på anlæg og bræmmer�ih  \n "8.6	Vegetation på anlæg og bræmmer"�





Vegetationen på vandløbets anlæg og bræmmer skal forblive uslået, und�tagen ved nedennævnte forhold:





-	Der kan foretages slå�ning i hele sommer�perioden som led i ple�jen af nyetab�leret skyggegivende vegeta�tion





-	Der må foretages pleje af træer og buske under hen�syn til den grød�ebe�grænsende ef�fekt i vandløbet (jf. afsnit 7.1)





-	Rød Hestehov, Brændenælde og Gold Hejre afskæres på hele anlægget (max. 20 cm stub) i perioden juni - oktober, såfremt disse arter danner sammen�hæn�gende bevoksninger 





-	Bjør�ne�klo bekæmpes på anlæg og bræmmer i forbindelse med såvel 1. som 2. grøde�skæring





-	For strækninger med bundbredder under 1 meter afskæres vegetation på anlægget i en bredde på minimum 100 cm målt fra bund. Slåning fore�tages i forbindelse med 2. grødeskæring, helst efter 1. sep�tember.





Afskåret kantvegetation skal optages fra vandløbet efterhånden som den afskæ�res og op�læg�ges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant.





�PRIVAT ��8.7	Vedligeholdelse af rørlagte strækninger�ih  \n "8.7	Vedligeholdelse af rørlagte strækninger"�





Vedligeholdelse af rør�lagte vandløbsstræk�ninger ud�føres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det på�kræ�vet. Brønde og sand�fang kontrol�leres mindst 1 gang årligt og renses op efter behov, for at fore�bygge mod videre transport af sandaflejringer. 


�PRIVAT ��8.8	Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle�ih  \n "8.8	Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle"�





Ved tilret�telæggelsen af ved�ligeholdelsesar�bejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet.





Ved oprensning med ma�skine oplægges fylden så vidt muligt på skifte�vis højre og ven�stre side af vandløbet fra år til år.





Den fra oprens�ningen hidrørende fyld m.v., der frem�kommer ved vandløbets ved�ligehol�del�se, er brugerne af de til�stødende jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskan�ten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj. 





Det påhviler den enkel�te ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vand�løbsmyndig�heden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller bru�geren lade arbejdet udføre på den på�gæl�den�des be�kostning. 





�PRIVAT ��8.9	Udbedring af bygværker og skråningssikringer�ih  \n "8.9	Udbedring af bygværker og skråningssikringer"�





Udbedring af bygvær�ker og skrånings�sikringer foreta�ges når vandløbs-myndigheden finder det hensigtsmæssigt.





�PRIVAT ��8.10	Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse�ih  \n "8.10	Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse"�





Lodsejere � eller andre med interesse i vandløbet � der måtte finde vandløbets vedligehol�del�sestil�stand eller specielle forhold vedrø�rende vandløbet util�freds�stillende, kan rette henven�delse herom til vand�løbsmyndig�heden.


�
�PRIVAT ��9.	TILSYN�ih "9.	TILSYN"�








Tilsynet med vandløbet udføres på foranledning af van�dløbsmyn�dighe�den. 





Vandløbsmyndigheden foretager normalt of�fentligt syn over vandløbet 1 gang om året.


�
�PRIVAT ��10.	REVISION�ih "10.	REVISION"�








Dette regulativ skal senest optages til revi�sion i 2009. 


�
�PRIVAT ��11.	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN�ih "11.	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN"�








Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at ind�give even�tuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 31/10 1997.





Ved indsigelsesfristens udløb var der fra Roskilde Amt indkommet nogle bemærk�ninger til regulativets ind�hold og udformning. Vandløbsmyndighedens be�handling heraf er om�talt i indsigelsesredegørelsen bilag 6.














Regulativet er herefter endeligt vedtaget af





Solrød Kommune,  den 27. april 1998.




















Regulativet træder i kraft fra datoen for dets endelige vedtagelse.


�











 





 








�


�RYK \D 2.80�Regulativ, Skelbækken, Solrød Kommune.	Side �SIDE \* ARABERTAL�18�











