�PRIVAT ��







�RYK \Y 283.45�	REDEGØRELSE

		

	Bilag til regulativ for		



	Salbjergbæk

	

	Ramsø og Solrød 

	Kommune

�INDHOLDSFORTEGNELSE



� INDHOLD \o "1-3" �1.  INDLEDNING	� GÅTILKNAP _Toc356010913  � SIDEHENVIS _Toc356010913 �3��

2.  PLANMATERIALE	� GÅTILKNAP _Toc356010914  � SIDEHENVIS _Toc356010914 �5��

2.1  Vandområdeplanen	� GÅTILKNAP _Toc356010915  � SIDEHENVIS _Toc356010915 �5��

2.2  Anden regionplanlægning	� GÅTILKNAP _Toc356010916  � SIDEHENVIS _Toc356010916 �6��

3.  OPLANDETS OG VANDLØBETS NUVÆRENDE TILSTAND	� GÅTILKNAP _Toc356010917  � SIDEHENVIS _Toc356010917 �7��

4.  DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING	� GÅTILKNAP _Toc356010918  � SIDEHENVIS _Toc356010918 �8��

4.1  Opmåling	� GÅTILKNAP _Toc356010919  � SIDEHENVIS _Toc356010919 �8��

4.2  Oplandsafstrømning og tilledninger	� GÅTILKNAP _Toc356010920  � SIDEHENVIS _Toc356010920 �9��

4.3  Vandspejlsberegninger	� GÅTILKNAP _Toc356010921  � SIDEHENVIS _Toc356010921 �10��

5.  FASTSÆTTELSE AF VANDFØRINGSEVNE/TEORETISK SKIKKELSE	� GÅTILKNAP _Toc356010922  � SIDEHENVIS _Toc356010922 �11��

6.  KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN	� GÅTILKNAP _Toc356010923  � SIDEHENVIS _Toc356010923 �12��

6.1  Afvandingsmæssige konsekvenser	� GÅTILKNAP _Toc356010924  � SIDEHENVIS _Toc356010924 �12��

6.2  Miljømæssige konsekvenser	� GÅTILKNAP _Toc356010925  � SIDEHENVIS _Toc356010925 �12��

�

	





��PRIVAT ��1.  INDLEDNING�ih "1.	INDLEDNING"�



Ifølge Miljøstyrelsens bekendtgørelse af 15. februar 1985 skal vandløbs�regula�tiver udarbejdet efter vandløbsloven ledsages af en redegørelse, der beskri�ver de forhold, der har haft betydning for regulati�vets udarbej�delse. Der skal desuden redegøres for konsekvenserne af regulativets bestem�melser.





Vandløbsloven:



Den nye vandløbslov - lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - inde�holder i forhold til tid�ligere lov�givning om vandløb væsentligt ændrede� bestem�melser om blandt andet vand�løbsved�ligeholdelsen, i�det denne skal ske under hen�synta�gen til de miljømæssige interesser i vandløbet.



Dette fremgår af lovens § 1, hvor det er anført�, at det skal tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, og endvidere at fastsæt�telse og gennemførelse af foran�staltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæs�sige krav til vandløbskvaliteten, som fastsæt�tes i anden lov�giv�ning. 



Disse bestemmel�ser har som konse�kvens, at reglerne om vandløbets frem�tidige anvendelse ikke skal fast�sættes ud fra individu�elle inter�esser, men skal fast�sættes ud fra en konkret afvejning af alle de interesser, der er knyttet til vandløbet - afvanding, miljøhensyn, vandind�vinding, fi�skeri, jagt etc. - således at alle interesser så vidt muligt til�godeses.   





Regionplan:



Grundlaget for denne afvejning, og hermed for æn�dringerne i regulati�vet, er blandt andet indeholdt i Regionplan 1993 for Roskilde Amt. 



Region�planen er amtets over�ordnede plan, som angiver retnings�linierne for udviklingen i området. 

De enkelte områder med betydning for vandløbet er uddybet i følgende planer:





-	Vandområdeplan  for Roskilde Amt 1993



-	registrering af vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3. (tidl. § 43 i naturfredningsloven)



-	Solrød Kommunes spildevandsplan 1991 - 2001.



Disse planer samt vandløbsloven - med tilhørende bekendtgørelse og cirku�lærer vedrørende regulativer for offentlige vandløb - danner bag�grund for de for�hold, der skal tilgodeses ved revisionen af vandløbs�regu�lativerne.  

��PRIVAT ��2.  PLANMATERIALE�ih "2.	PLANMATERIALE"�



�PRIVAT ��2.1  Vandområdeplanen�ih  \n "2.1	Vandområdeplanen"�



I henhold til Lov om planlægning af 6. juni 1991 har amtsrådet i Roskilde Amt ud�arbejdet en Vandområdeplan for Roskilde Amt.



I vandområdeplanen er målsætningerne for vandløbet i amtet fast�lagt.



For at målsætningerne kan opfyldes, må vandløbsved�ligeholdelsen ud�føres sådan, at den understøtter de stillede målsætninger.



Målsætningssystemet bygger på en opdeling i 3 hovedmålsætninger: "skær�pet", "basis" og "lempet" målsætning. Udgangspunktet er "basis" målsætning, der skal sikre et upåvirket eller kun svagt påvirket dyre- og planteliv.





Målsætningssystemet:



�PRIVAT ���	Målsætning�	Beskrivelse��	Skærpet målsætning�A	Særligt naturvidenskabeligt inter�es�seområde�Vandløb, hvor særlige naturelementer ønskes beskyttet��	Generel målsætning�B1	Gyde- og yngelopvæ�kstområde for laksefisk�Vandløb, der skal kunne an�vendes som gydeområde og opvækstområde for yngel af ørred og andre laksefisk���B2	Laksefiskevand�Vandløb, der skal kunne an�vendes som opvækst- og op�holdsområde for ørred og andre laksefisk���B3	Karpefiskevand�Vandløb, der skal kunne an�vendes som opholds- og op�vækstområde for ål, a�borre, gedde og karpefisk��	Lempet målsætning�C, D, E, F (undertiden andre benævnelser: C1, C2..)

   

Vandløb, der skal anvendes til afledning af vand, evt. væsentligt påvirket af:

-	spildevand

-	grundvandsindvinding

-	fysiske indgreb

-	okker���











	Salbjergbæk er i henhold til Roskilde Amts vandområdeplan 1993 målsat som C og E.



Recipientkvalitetskravet for Salbjergbæk er i henhold til vandområdeplanen fastsat til forureningsgrad F0 II-III



De generelle krav til vandløbskvaliteten for vandløb med disse målsæt�ninger er anført i det føl�gende:





C. Afledning af vand og E. Påvirket af grundvandsindvinding



For disse vandløb stilles der ingen særlige krav til den fysiske vandløbskvalitet. 



Der må ikke forekomme aflejrede, flydende eller opslæmmede stoffer, som er fremmede for vandområdet, f.eks. olie, skum, partikler fra affald eller spildevand.



Der må ikke forekomme stoffer, som fremkalder uacceptabel farve, lugt eller uklarhed.



Der må ikke findes faunaspærringer, der forhindre fiskene adgang til opstrøms beliggende strækninger med højere målsætning.



Forureningsgraden må generelt ikke overstige F0 II-III



�PRIVAT ��2.2  Anden regionplanlægning�ih  \n "2.2	Anden regionplanlægning"�



En del af oplandet til Salbjergbæk er målsat som "værdifuldt landskab" og interesseområde for plan�ter, dyr og kultur�historie.



��PRIVAT ��3.  OPLANDETS OG VANDLØBETS NUVÆRENDE TILSTAND�ih "3.	OPLANDETS OG VANDLØBENES NUVÆRENDE TILSTAND"�



Anvendelsen af Salbjergbæk´s opland er i vid udstrækning præget af landbrug.



Salbjergbæk er reguleret i hele sit for�løb, og den fysiske varia�tion i vandløbet er ringe.



Ca. 20 % af vandløbet er rør�lagt.



Salbjergsbæk´s faldforhold er for strækningerne st. 0 - 115 og st. 1611 - 1778 gode (6.6 - 13.7 ‰), og for strækningen st. 115 - 1605 jævne (1.4 - 4.0 ‰). 



Dyre- og plantelivet i vandløbet er begrænset som følge af de dårlige fysiske forhold.



Vandløbet er i sin nuværende tilstand i overenstemmelse med de krav, mål�sætningen stiller.



��PRIVAT ��4.  DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING�ih "4.	DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING"�



�PRIVAT ��4.1  Opmåling�ih  \n "4.1	Opmåling"�



Vandløbet er opmålt ved nivellement af Hedeselskabets regionskontor i Ros�kilde og Solrød kommune i 1995. Der er endvidere foretaget supplerende opmåling i 1997.



Der er foretaget tværprofilopmåling for hver ca. 100 meter og desuden er der opmålt tværprofiler i forbin�delse med broer m.v. samt ved væsent�lige ændrin�ger i vandløbets profil.



Ialt er der opmålt 21 tværprofiler, 1 brønd, 3 røroverkørsler, 1 rørindløb, 2 rørudløb, 2 åbne tilløb og 2 rørtilløb.





Opmålingen er henført til Dansk Normal Nul ved følgende GI - fixpunk�ter:





�PRIVAT ��Punkt nr.�Kote [m]�	Beskrivelse��4-02-9008�24.97�Vejen Salløv - Havdrup v. side 600 m N. for jernbaneoverskæring i Havdrup. Hvidt hus “Grishave” Matr. nr. 31 Havdrup.��



Nivellementet er inddateret i Hedeselskabets EDB - system VASP. Plot af længde- og tværprofiler er vist i bilag 3 og 4.

��PRIVAT ��4.2  Oplandsafstrømning og tilledninger�ih  \n "4.2	Oplandsafstrømning og tilledninger"�



Følgende oplandskarakteristiske afstrømningsværdier er bestemt for vandløbet:





	Vinter 10 års maksimum	50 l/s×km2



	Vinter  5 års maksimum		40 l/s×km2



	Vinter 2 års maksimum		20 l/s×km2



	Vintermiddel		5 l/s×km2



	Sommer 10 års maksimum	25 l/s×km2



	Sommer  5 års maksimum	15 l/s×km2



	Sommer 2 års maksimum	8 l/s×km2



	Sommermiddel		1,2 l/s×km2





Vinter 10 års maksimum er den afstrømning, som vinterens største døgn�mid�delafstrømning overstiger én gang hvert 10. år, i gennemsnit over en lang årrække, og så fremdeles.



Sommer er defineret som perioden 1. maj - 31. okto�ber, vinter som den øvri�ge del af året.



Afstrømningsstatistikken for Salbjergbæk er skønnet på baggrund af vandførings-målingerne ved lokaliteten:



530049	Solrød bæk,	Havbogård	(Opland = 13,7 km2) 



og døgnmiddelvandføringen ved referencestationerne:



52.07	Græse å, Hørup		(Opland = 25,4 km2) 

52.08	Havelse å, Strø		(Opland = 102,2 km2)



Begge stationer er fagdatastationer og har været i drift siden hhv. 1946 og 1948.



Hedeselskabet har ikke kendskab til yderligere datamateriale, der kan danne baggrund for en mere detaljeret afstrømningsstatistik og differentiering for Salbjergbæk. Skal denne differentiering fastlægges må der ud�føres yderligere vandføringsmålinger i det berørte vandløb ved forskellige afstrøm�ningssituationer.



Middel- og 2 års maksimumnværdierne gælder for standardperioden 1971 - 1990, mens de øvrige maksimumværdier, 5 og 10 års maximum, refererer ud over denne periode.



I henhold til Solrød Kommune´s spildevandsplan findes der en regn�vandstilledning til Salbjergbæk, udløb nr. U47.2, med max tilledning på 7 l/s.



�PRIVAT ��4.3  Vandspejlsberegninger�ih  \n "4.3	Vandspejlsberegninger"�



Der er udført vandspejlsberegninger med Hedesel�ska�bets stationære strøm�ningsmodel VASP, med henblik på vur�dering af de afvandings�mæssige konse�kvenser af regulativrevisionen.



De hydrauliske beregninger i VASP foregår som styk�kevise beregninger efter manningformlen, med anven�delse af modstandsradius. 



Manningformlen: v = M * R2/3 * I1/2 



hvor 	v er middelhastigheden i profilet

		M er Manningtallet

		R er hydraulisk radius eller modstandsradius, og

		I er energigradienten



Manningtallet, der indgår i formlen, udtrykker vandløbets ruhed, idet et stort manningtal svarer til en lille ruhed og dermed en større vand�føringsevne for et givet fald og tværprofil.



Ved beregningerne er manningtallet for Salbjergbæk´s åbne stræk�ninger  �gæl�den�de for vinter�perio�den sat til 20, på baggrund af er�faringer fra lignen�de vand�løb.



For rørlagte strækninger er manningtallet sat til 60.

��PRIVAT ��5.  FASTSÆTTELSE AF VANDFØRINGSEVNE/TEORETISK SKIK�KEL�SE�ih "5.	FASTSÆTTELSE AF VANDFØRINGSEVNE/TEORETISK SKIK�KEL�SE"�



Af hensyn til de miljømæssige forhold er der i regulativet fastsat krav til vandløbets vand�førings�evne, og ikke som tidligere til dets skikkelse.



Vandløbets regulativmæssige vandføringsevne er beskre�vet ved en teore�tisk vandløbsskikkelse, manningtallet og 2 afstrømningsværdier.



Den regulativmæssige vandføringsevne defineres som de 2 vand�spejlsfor�løb, der beregningsmæssigt optræder i den teore�tiske skikkelse ved det an�givne man�ning�tal; nemlig ét vandspejlsforløb ved vinter 5 års �mak�si�mum-afstrøm�ning og ét ved vintermiddel-afstrømning.



Da det er vandløbets vandføringsevne der skal over�holdes, kan vandløbet principielt set antage en vilkårlig skikkelse, sålænge vandspejlsfor�løbene ved de 2 afstrømningsværdier (40 l/s(km2 og 5 l/s(km2) overholdes.



I regulativet er der indbygget mulighed for en vand�spejlsstigning på ca. 10 centimeter, før der skal iværk�sæt�tes oprens�ning.



Ved fastsættelsen af vandløbets teoretiske skikkelse er der taget ud�gangs�punkt i såvel tidligere regulativ som de opmålte forhold. 



Den nye regulativmæssige skikkelse er fastsat således at den teoretiske bundkote generelt er hævet et par cm i forhold til tidligere regulativ for at undgå unødige afgravninger. På strækningen fra st. 1605 til st. 1778 er regulativmæssig bund fastsat med et jævnt fald imellem de eksisterende rørbroer.



Brønd i st. 1274 ligger under terræn og er derfor beskrevet i.h.t. tidligere regula-tiv



Tværprofiler af den regulativmæssige teore�tiske skikkelse er vist i bilag 4 sammenholt med opmålingen.



I bilag 5 er vist længdeprofiler med beregnede vandspejlsforløb for såvel den teore�tiske skikkelse som for opmålingen samt gammel regulativ.

��PRIVAT ��6.  KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN�ih "6.	KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN"�



�PRIVAT ��6.1  Afvandingsmæssige konsekvenser�ih  \n "6.1	Afvandingsmæssige konsekvenser"�



Vintervandføringsevnen:



Vandspejlsberegninger for opmålingen 1995 viser, at Salbjergbæk har en god vand�førings�evne, og risiko�en for over�svøm�melser langs vandløbet er lille.



Beregningerne viser at vandføringsevnen for nærværende regulativ stort set er identisk med opmålingen af 1995. Fra st. 1611 - 1680 er der dog en vandspejls-stigning fra 0 - 20 cm i forhold til opmålingen som følge af at vandløbet er beskrevet med jævnt bundlininefald mellem eksisterende rørbroer, samt for at undgå fiskespærre efter rørudløbet i st. 1611.



I forhold til tidligere regulativ er der generelt en mindre vandspejlstigning (0 - 12 cm) som følge af den foretagne tilpasning til de opmålte forhold. På stækningen fra st. 1611 - 1680 er vandspejlet for nærværende regulativ dog sænket 0 - 20 cm i overenstemmelse med de faktiske forhold på strækningen.



I bilag 5 er vandspejlsforløbet for nærværende regulativ�, tidligere regulativ samt op�må�lingen 1995 vist på samme plot til sammen�ligning, for hver af de oven�nævnte afstrøm�nings�værdier.



Sommervandføringsevnen:



Den fremtidige vedligeholdelse med grødeskæring i en slynget strøm�rende forventes generelt ikke at medføre forrin�gelse af vandløbets som�mervand�føringsevne. Der efterlades altid grøde i vandløbet, og den tilsva�rende reduk�tion i tværsnitsarealet kan give anledning til et let for�højet vandspejl ved min�dre afstrømninger. Omvendt forventes der en selvren�sende effekt i strøm�ren�den som følge af højere vandhas�tigheder. En eventuel uddyb�ning af strøm�renden som følge heraf vil medføre et lavere vand�spejl ved mindre afstrøm�ninger. 



For sikring af strømrendens vandføringsevne er der i nærværende regu�la�tiv fastlagt 2 grødeskæringstermi�ner, hvor behovet for grødeskæring vurderes.



�PRIVAT ��6.2  Miljømæssige konsekvenser�ih  \n "6.2	Miljømæssige konsekvenser"�



Med miljøvenlig vedligeholdelse, udført på basis af kravet til vandløbets vandførings�evne, er der skabt mulighed for en forbedring af de fysiske forhold i vandløbet og dermed for faunaens livsbetingelser.



Vandløbet bliver ikke længere fastlåst i en bestemt skikkelse, men kan ved naturlige processer udvikle en større variation.



I strømrenden vil der generelt være en større vand�dybde om sommeren i forhold til tidligere i vandløbet, til gavn for vandløbs�mil�jøet.



Den efterladte grøde udenfor strømrenden er i sig selv gavnlig for fauna�ens livsmuligheder, og kan desuden opfange en del finkornet sediment og øge den næringsstofomsætning, der er knyttet til vandløbs�planterne og de mikroorga�nismer, der lever på plan�ternes blade og stængler. 



Regulativets bestemmelser om en dyrkningsfri bredzone på mindst 2 meter og de begrænsede krav til kantslå�ning vil nedbringe sediment- og næringsstoftil�førslen til vandløbet, og planternes skyggegivende effekt vil desuden beskytte mod høje vandtemperaturer i sommer�månederne, til gavn for vandløbsfaunaen.



Som helhed vil de nye vedligeholdelsesbestem�melser medvirke til, at vandløbets fysiske tilstand kan forbedres.

�







 



 





�

�RYK \D 2.80�Redegørelse, Salbjergbæk Ramsø og Solrød  Kommune	Side �SIDE \* ARABERTAL�12�








