PRIVATE 






ADVANCE \Y 283.45
R E G U L A T I V



for




Salbjergbæk (vl. nr. 37)


Ramsø og Solrød 


Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

4

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT
5


3. VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE
7


4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V.
10


4.1 Broer og overkørsler
10


4.2 Dræn‑ og spildevandsudløb samt åbne tilløb
10


5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
11


5.1 Administration
11


5.2 Bygværker
11


6. BESTEMMELSER OM SEJLADS
12


7. BREDEJERFORHOLD
13


7.1 Banketter/Bræmmer
13


7.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb
13


7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift
13


7.4 Ændringer i vandløbets tilstand
14


7.5 Forurening af vandløbet
14


7.6 Kreaturvanding og vandindvinding
14


7.7 Drænudløb
14


7.8 Beskadigelse og påbud
15


7.9 Straf
15


8. VEDLIGEHOLDELSE
16


8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse
16


8.2 Målsætningen for vandløbet
16


8.3 Hensigten med vedligeholdelsen
16


8.4 Oprensning
16


8.5 Grødeskæring
17


8.6 Vegetation på anlæg og bræmmer
19


8.7 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger
19


8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle
19

8.9 Udbedring af bygværker og skråningssikringer
20


8.10 Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse
20


9. TILSYN
21


10. REVISION
22


11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN
23




BILAGSFORTEGNELSE
BILAG 1:
Redegørelse 

BILAG 2:
Vandløbskort

BILAG 3:
Længdeprofil, opmålte forhold og nyt regulativ

BILAG 4:
Tværprofiler, opmålte forhold og nyt regulativ

BILAG 5:
Længdeprofil, med beregnede vandspejl for opmålte for​hold gammel regulativ samt nyt regulativ 

BILAG 6:
Indsigelsesredegørelse

PRIVATE 
1.
GRUNDLAGET FOR REGULATIVETTC "1.
GRUNDLAGET FOR REGULATIVET" 

Salbjergbæk er for strækningen fra st. 0 - st. 748 grænsevandløb mellem Ramsø og Solrød kommune, og op​taget som of​fent​ligt vand​løb i Ramsø og Solrød Kom​mu​ner.

Datoen for optagelse som offentligt vandløb kendes ikke.

Til grund for regulativet ligger:

-
lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - som bekendtgjort i mil​jøministe​riets lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt miljø​ministeriets be​kendt​gørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regu​lativer for of​fentlige vandløb

-
vandområdeplanen og anden regionplanlæg​ning

-
opmåling af 1995

-
landvæsensnævns kendelse nr. 2/76 af 20/10 1976 vedrørende rørlægning*

-
landvæsensnævns kendelse af 19/3 1980 vedrørende rørlægning.

-
tidligere regulativ af 1966 

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer. 

*
Ikke set og vurderet.

PRIVATE 
2.
BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORTTC "2.
BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT"
Nærværende regulativ omfatter vandløbet Salbjergbæk fra 0 - punkt øst for Sallevvejen, i skellet mellem matr.nr. 25a Hastrup sogn og matr.nr 6l Sallev, hvorfra det er grænsevandløb mellem Ramsø og Solrød kommuner indtil st. 748, hvorfra det fortsætter i Solrød kommune til ende​punkt i st. 1778 ved Ørnesæde, i østskel af matr.nr. 5a Ulvemosen af Havdrup sogn, ved udløbet i Solrød Bæk vandløb nr. 35.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.

Vandløbet kan ses i hele sit forløb på 4 cm - kort nr. 1513 III NØ. 

Regulativet omfatter åbent og rørlagt vandløb som angivet i skemaet nedenfor​: 

PRIVATE 
Vandløbsnavn.
Åbent vand​løb

[meter]
Rørlagt vand​løb

[meter]
Ialt

[meter]

Salbjergbæk
1413
365
1778

Vandløbets beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er angi​vet på oversigt​skortet.

Oversigtskort

(incl. vandløb, vandløbsnavn og -nr.; topografisk opland og dets størrel​se; UTM - koordinater for st. 0 og for udløb; også for evt. sideløb)

PRIVATE 
3.
VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNETC "3.
VANDLØBENES VANDFØRINGSEVNE"
Vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af vandløbets vandføringsevne, fast​lagt ved en teore​tisk skikkelse.

Vandløbets vandføringsevnegivende teoretiske skikkel​se fremgår af ne​denstå​ende dimensions​skema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul. 

Principskitse, til illustration af de i dimensions​skemaet angivne bundbred​der og anlæg.



A
Dimensionsskema, teoretisk skikkelse:

PRIVATE 
Station

m
Vandløbets

bundkote

cm DNN
Bundbredde

eller

rørdimension

cm
Fald

o/oo
Anlæg


Anmærkning

0
2604
x
x
x





13,7



115
2447

x





50
2,6
1


437
2362

x






1,4



991
2282
x
x
x


991
2277
x
x
x




Ø60
-

Røroverkørsel

995
2277
x
x
x


995
2282
x
x
x




50
1,8
1


1063
2270
x
x
x


1063
2267
x
x
x
Rørindløb




2,2



1179
2241
Ø50
x

1 m brønd




2,2



1274
2220
x
x

1 m brønd, u. terræn



Ø45
4,0



1423
2161
x
x

Dimensionsskift



Ø60
0,0



1428
2161
x
x
x
Rørudløb

1428
2166
x
x
x




50
3,4
1


1605
2105
x
x
x


1605
2100
x
x
x




Ø65/Ø50
-

Røroverkørsel

1611
2091
x
x
x


PRIVATE 
Station

m
Vandløbets

bundkote

cm DNN
Bundbredde

eller

rørdimension

cm
Fald

o/oo
Anlæg


Anmærkning

1611
2091
x
x
x




50
6,6
1


1747
2001
x
x
x




Ø100
-

Røroverkørsel

1759
1999
x
x
x




50
9,5
1


1778
1981
x
x
x
Udløb i Solrød Bæk

Til de anførte dimensioner for de åbne strækningers teoretiske skikkelse er knyttet nogle bereg​ningsværdier, som bruges i forbindelse med kon​trol​len af vandløbet. Følgende beregnings​værdier er fastlagt:

-
Vandløbets Manningtal (vinter):  20 

-
Afstrømningsværdier:



Vinter 5 års maksimum:

40 l/skm2


Vintermiddel:


5 l/skm2
Vandløbet kan i princippet antage en vilkårlig skik​kelse, blot vand​føringsevnen er lige så god som ved de anførte teoretiske dimensioner. Vand​føringsevnen skal være overholdt ved begge ovenstå​ende afstrøm​ningsværdier.

De nærmere bestemmelser vedrørende kontrol, oprens​ning og grøde​skæring er angivet i regulativets af​snit 8.

PRIVATE 
4.
BYGVÆRKER, TILLØB M.V. TC "4.
BYGVÆRKER, TILLØB M.V. "
PRIVATE 
4.1
Broer og overkørslerTC  \n "4.1
Broer og overkørsler"
Station

m
Opmålt

bundkote

cm DNN
Dimension

for

vandslug/

rørdiameter

cm
Fri

højde

cm
Ejerforhold
Bemærkninger

991 - 995
2283/2275
Ø60

Solrød kommune
Røroverkørsel, Sallevvej

1605 - 1611
2100/2091
Ø65/Ø50

Solrød kommune
Røroverkørsel

1747 - 1759
2001/1999
Ø100

Solrød kommune
Røroverkørsel

PRIVATE 
4.2
Dræn‑ og spildevandsudløb samt åbne tilløbTC  \n "4.2
Dræn‑ og spildevandsudløb samt åbne tilløb"

(synlige udløb på op​målingstidspunktet)

PRIVATE 
Station

m
Rørdimension

cm
Bundkote

cm DNN

Bemærkninger

1
Ø24
2623
Rørtilløb fra venstre

237
Ø10
2425
Rørtilløb fra venstre

525

2369
Åbent tilløb fra venstre

1771

2042
Åbent tilløb fra højre

PRIVATE 
5.
ADMINISTRATIVE BESTEMMELSERTC "5.
ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER"
PRIVATE 
5.1
AdministrationTC  \n "5.1
Administration"
Vandløbet administreres af Ramsø og Solrød kommu​nalbestyrel​ser, som er vand​løbs​myn​dig​hed.  

Vandløbet vedligeholdes af Solrød kommune.

Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes så​ledes, at den for vandløbet fastsatte skik​kelse el​ler vandfø​ringsevne ikke ændres. 

Vandløbets vedligeholdelse ‑ men ikke hel eller del​vis for​nyelse af rør​lagte strækninger ‑ påhvi​ler vandløbs​myndigheden.

PRIVATE 
5.2
BygværkerTC  \n "5.2
Bygværker"
Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skrå​ningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbet, ved​ligeholdes som dele af dette.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker ‑ broer, stem​meværker, overkør​sler og vandingsan​læg m.v. ‑ påhvi​ler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved byg​værker, jf. vand​løbslovens § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istand​sættes på vand​løbsmyn​dighedens foranstaltning og på ejerens bekost​ning. 

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vand​løbsmyndigheden, jf. vandløbslovens § 47.

Ved alle styrt, stemmeværker o.lign. skal der i henhold til Fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 657 af 7. juli 1994 være an​bragt ålepas i perioden 1. april til 31. okto​ber.

PRIVATE 
6.
BESTEMMELSER OM SEJLADSTC "6.
BESTEMMELSER OM SEJLADS"
Sejlads med ikke-motordrevne småfartøjer er tilladt i henhold til vandløbslovens bestemmelser.

PRIVATE 
7.
BREDEJERFORHOLDTC "7.
BREDEJERFORHOLD"
PRIVATE 
7.1
Banketter/BræmmerTC  \n "7.1
Bræmmer"
I landzone hører der til vandløbets åbne strækninger 2 meter brede bræmmer, regnet fra vandløbets øverste kant.

På disse bræmmer må der ikke fore​tages nogen form for dyrkning, jord​be​handling eller terrænændring.

Bræmmerne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation.

For at begrænse grødevæksten kan bredejerne påbydes at bevare skyggegi​vende vegetation langs vandløbet ind​til 2 meter fra øverste kant.

Såfremt dele af beplantningen er til hinder for nød​vendig maskinel ved​ligehol​delse af vandløbet, kan vandløbsmyndigheden foretage den nød​vendige udtyn​ding.

PRIVATE 
7.2
Arbejdsbælter og overkørsler ved udløbTC  \n "7.2
Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb"
De til vandløbet grænsende ejendommes ejere og bru​gere er pligtige til at tåle de for​nødne vedlige​holdelsesarbejders udførelse, her​under trans​port af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbets bredder. Det be​mærkes, at arbejds​bæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt. 

Bygninger, bygvær​ker, faste hegn, beplant​ninger, udgravninger og lig​nende anlæg af blivende art må ikke uden vand​løbsmyndighedens til​ladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for rørlag​te stræknin​ger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden for​langer det - forsynes med en overkørsel med 5 meters oven​bredde ved ud​løbet, til brug for transport af materi​el der anvendes til vandløbets vedlige​hol​delse.

PRIVATE 
7.3
Hegning i forbindelse med løsdriftTC  \n "7.3
Hegning i forbindelse med løsdrift"
De til vandløbet grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løs​drift, med mindre der opsættes og vedlige​holdes et forsvar​ligt hegn langs med og mindst 1 meter fra øverste vand​løbskant. Sådan​ne hegn er ejerne pligti​ge til at fjerne inden 2 uger efter til​synets med​delel​se, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maski​nel udførelse af vedligeholdel​sesarbejdet. 

PRIVATE 
7.4
Ændringer i vandløbets tilstandTC  \n "7.4
Ændringer i vandløbenes tilstand"
I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bort​lede vand fra vandløbet eller foranledige, at vand​stan​den i vandløbet forandres, eller at vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbet og etab​lering af broer og over​kørsler, må kun finde sted efter vand​løbsmyndighedens bestem​melse. 

I det hele taget må ingen uden til​ladelse fra vand​løbsmyndigheden fore​tage foranstaltninger ved vandløbet og dets anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regu​lativ, vand​løbsloven og øvrige relevante love.

PRIVATE 
7.5
Forurening af vandløbetTC  \n "7.5
Forurening af vandløbene"
Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, urenset spildevand eller andre væsker, der kan foru​rene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbet, jf. miljøbeskyttelseslovens bestem​melser. 

PRIVATE 
7.6
Kreaturvanding og vandindvindingTC  \n "7.6
Kreaturvanding og vandindvinding"
De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding med mu​lepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyn​dig​heden kan meddele til​ladelse til indretning af egentlige van​dingssteder, der da skal udgra​ves uden for vandløbets profil og indheg​nes således, at krea​turer ikke kan træde ud i vandløbet, samt sikres såle​des, at udtræd​ning af jord i strøm​løbet ikke finder sted. 

Anden vandindvinding må ikke finde sted uden til​la​delse, jf. vandfor​synings​lovens be​stemmelser.

PRIVATE 
7.7
DrænudløbTC  \n "7.7
Drænudløb"
Udløb fra drænledninger skal udføres og ved​lige​hol​des således, at de ikke gør skade på vandløbets skråninger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørudløb over den teoretiske bund​kote vil efter anmodning blive fjernet ved vandløbsmyn​dighedens foranstalt​ning.

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den teoretiske bund​kote.

Udførelse af andre rørledninger, og lægning af kabler, rørledninger o.l. under vandløbet, må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vand​løbs​myndig​heden.

PRIVATE 
7.8
Beskadigelse og påbudTC  \n "7.8
Beskadigelse og påbud"
Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet, eller fore​tages der for​an​staltninger i strid med vand​løbsloven eller be​stem​mel​serne i nærværende regula​tiv, kan vandløbs​myn​digheden meddele påbud om genopret​telse af den tidligere til​stand. 

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fast​satte frist, kan vand​løbsmyndigheden foretage det for​nødne på den forpligtedes regning, jf. vand​løbslo​vens § 54.

Er der fare for, at be​tydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørs​forhold eller andre udefra kommende usædvanlige begiven​heder, kan vand​løbsmyn​dig​heden fore​tage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vand​løbs​lovens § 55. 

PRIVATE 
7.9
StrafTC  \n "7.9
Straf"
Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straf​fes med bøde, jf. vand​løbs​lovens § 85. 

PRIVATE 
8.
VEDLIGEHOLDELSETC "8.
VEDLIGEHOLDELSE"
Ved vandløbets vedligeholdelse forstås de fysiske ind​greb, der foretages i vandløbet for at sikre den fast​lagte vandføringsevne.

PRIVATE 
8.1
Foranstaltning af vedligeholdelseTC  \n "8.1
Foranstaltning af vedligeholdelse"
Vandløbet foranstaltes ved​lige​holdt af vandløbsmyndighe​den.

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entre​prise eller ved egen foranstaltning.

PRIVATE 
8.2
Målsætningen for vandløbetTC  \n "8.2
Målsætningen for vandløbene"
Salbjergbæk er i hen​hold til Roskilde Amts van​dom​råde​plan 1993 målsat som C (vandløb der alene skal anvendes til afledning af vand) og E (vandløb påvirket af grundvandsindvinding)

Målsætningen og de tilsvarende krav til vand​løbs​kva​liteten er beskrevet i redegørelsens afsnit 2.

PRIVATE 
8.3
Hensigten med vedligeholdelsenTC  \n "8.3
Hensigten med vedligeholdelsen"
Vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil.

Vandløbet vedligeholdes efter nedenstående principper.

PRIVATE 
8.4
OprensningTC  \n "8.4
Oprensning"
Kontrol af vandføringsevnen:
Vandløbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert år inden 15. oktober vandløbets skikkelse. Kontrollen kan ske ved pejling eller nivel​lement som sammenholdes med den teoretiske skikkelse angivet i dimensionsskemaet afsnit 3.

Ved aflejringer på 10 cm eller mere iværksættes der oprensning. Hvis der kon​sta​teres brin​kudskrid​ninger eller lignende forhold, som be​grænser vand​førings​evnen i vandløbet, iværksættes der oprensning af disse.

Oprensning kan dog undlades, såfremt vandspejlsberegninger for kon​trolop​må​lin​gen viser, at vandspejlsstignin​gen er under 10 cm i for​hold til det bereg​nede vand​spejl ved den teore​tiske skikkelse. Beregningerne udføres for begge de i afsnit 3 angivne afstrøm​ningsvær​dier, med det an​givne man​ningtal.

Hvis derimod be​regningerne for kontrolopmålingen viser en vandspejlsstigning på 10 cm eller mere i forhold til vand​spejlet ved den teoretiske skikkelse, ved én eller ved begge afstrømnings​værdier, iværksættes der op​rensning.

Oprensningens udførelse:
Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. sep​tember til 15. ok​tober.

Oprensningen må kun omfatte sand og mudder. Aflejringer af sten og grus bør ikke op​graves eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beska​diges.

Oprensningen begrænses så vidt muligt til vandløbets naturlige (slyngede) strøm​​rende, og udføres i en bredde, der ikke overstiger den teoretiske bund​bredde. 

Der opgraves kun til den angivne teoretiske bundkote - med en to​lerance på 10 cm under bundkoten.

Oprenset materiale oplægges over øverste vandløbskant.

Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre arbej​det etapevis på mindre del​strækninger med en tidsmæs​sig forskydning.

Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mæng​der, kan arbejdet ud​føres med maskine.

Fjernelse af sne og is der forårsager stuv​ninger kan undlades.

Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflejringer i vandløbet, kan vand​løbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære op​rensninger. Dette forudsætter dog normalt, at vandløbsmyndigheden vurderer at det har betydning for en væsentlig del af de berørte arealer.

PRIVATE 
8.5
GrødeskæringTC  \n "8.5
Grødeskæring"
Grødeskæring finder sted 2 gange årligt, nemlig i perio​derne juni - juli og 1. september - 15. oktober.

Vandløbsmyndigheden kan iværksætte ekstra​ordi​nære grødeskærin​ger, hvis kraftig grøde​vækst i vandløbet vurderes at kunne medføre væsentlige skader.

Grøden skal så vidt muligt skæres i bund, og skæres i de nedenfor angivne strøm​rendebredder med en tolerance på 10 cm.

Skema over strømrendebredder ved grødeskæring:
PRIVATE 
Station


Strømrendebredde 

1. grødeskæring 

cm
Strømrendebredde

2. grødeskæring 

cm

0 - 1063
30
50

1428 - 1778
30
50

Grødeskæringen skal så vidt muligt udføres, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strøm​rende. Strømrenden kan normalt genfindes som den dybe del af vandløbets tværpro​fil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbet. Den grøde der vokser uden for strøm​renden ef​ter​lades.

Principskitse af strømrendens forløb




Ved den 1. grødeskæring kan der foretages skæring af tagrør, pinds​vineknop og dunhammer, også udover den angivne strømrendebredde, såfremt det vurderes nødvendigt af hensyn til vedlige​holdelsesarbejdets gennemførelse.

Ved den 2. grødeskæring skæres der - udover den angivne strømrende​bredde -tag​rør, pindsvi​neknop og dunhammer i en bredde på ca. 150 cm på begge sider af strømrenden. Der må efterlades en stub på 20 cm udenfor strømren​den.

Arbejdet bør principielt udføres manuelt, enten med le eller med mo​tori​serede hån​dred​skaber, men kan af sikker​heds​mæs​si​ge og praktiske årsager undtagel​​sesvis udføres med maskine.

Den afskårne grøde og kantvegetation skal så vidt muligt optages fra vandløbet efterhånden som den afskæres og op​læg​ges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant. 

På strækninger, hvor det ikke er muligt at op​samle grøden efter​hånden som den afskæ​res, kan man lade grø​den drive frit med strømmen og op​samle den på hensigtsmæssige ste​der. 

Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til op​samling, skal den op​samlede grøde på vand​løbsmyndighedens foran​led​ning trans​porteres bort fra vandløbets nærhed senest 24 timer efter op​samling.

PRIVATE 
8.6
Vegetation på anlæg og bræmmerTC  \n "8.6
Vegetation på anlæg "
Vegetationen på vandløbets anlæg og bræmmer skal forblive uslået, und​tagen ved nedennævnte forhold:

-
Der kan foretages slå​ning i hele sommer​perioden som led i ple​jen af nyetab​leret skyggegivende vegeta​tion

-
Der må foretages pleje af træer og buske under hen​syn til den grød​ebe​grænsende ef​fekt i vandløbet (jf. afsnit 7.1)

-
Rød Hestehov, Brændenælde og Gold Hejre afskæres på hele anlægget (max. 20 cm stub) i perioden juni - oktober, såfremt disse arter danner sammen​hæn​gende bevoksninger 

-
Bjørneklo bekæmpes på anlæg og bræmmer i forbindelse med såvel 1. som 2. grøde​skæring

-
For strækninger med bundbredder under 1 meter afskæres vegetation på anlægget i en bredde på minimum 100 cm målt fra bund. Slåning fore​tages i forbindelse med 2. grødeskæring, helst efter 1. sep​tember.

Afskåret kantvegetation skal optages fra vandløbet efterhånden som den afskæ​res og op​læg​ges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant.

PRIVATE 
8.7
Vedligeholdelse af rørlagte strækningerTC  \n "8.7
Vedligeholdelse af rørlagte strækninger"
Vedligeholdelse af rør​lagte vandløbsstræk​ninger ud​føres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det på​kræ​vet. Brønde og sand​fang kontrol​leres mindst 1 gang årligt og renses op efter behov, for at fore​bygge mod videre transport af sandaflejringer. 

PRIVATE 
8.8
Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåleTC  \n "8.8
Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle"
Ved tilret​telæggelsen af ved​ligeholdelsesar​bejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet.

Ved oprensning med ma​skine oplægges fylden så vidt muligt på skifte​vis højre og ven​stre side af vandløbet fra år til år.

Den fra oprens​ningen hidrørende fyld m.v., der frem​kommer ved vandløbets vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskan​ten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj. 

Det påhviler den enkel​te ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vand​løbsmyndig​heden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller bru​geren lade arbejdet udføre på den på​gæl​den​des be​kostning. 

PRIVATE 
8.9
Udbedring af bygværker og skråningssikringerTC  \n "8.9
Udbedring af bygværker og skråningssikringer"
Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages når vandløbsmyndig-heden finder det hensigtsmæssigt.

PRIVATE 
8.10
Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelseTC  \n "8.10
Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse"
Lodsejere ‑ eller andre med interesse i vandløbet ‑ der måtte finde vandløbets vedligehol​del​sestil​stand eller specielle forhold vedrø​rende vandløbet util​freds​stillende, kan rette henven​delse herom til vand​løbsmyndig​heden.

PRIVATE 
9.
TILSYNTC "9.
TILSYN"
Tilsynet med vandløbet udføres på foranledning af vandløbsmyndigheden. 

Vandløbsmyndigheden foretager normalt offentligt syn 1 gang om året.

PRIVATE 
10.
REVISIONTC "10.
REVISION"
Dette regulativ skal senest optages til revi​sion i 2009. 

PRIVATE 
11.
REGULATIVETS IKRAFTTRÆDENTC "11.
REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN"
Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at ind​give even​tuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 31/10 1997.

Ved indsigelsesfristens udløb var der fra Roskilde Amt indkommet nogle bemærk​ninger til regulativets ind​hold og udformning. Vandløbsmyndighedens be​handling heraf er om​talt i indsigelsesredegørelsen bilag 6. 

Regulativet er herefter endeligt vedtaget af

Ramsø Kommune,  den                  19       .

Solrød Kommune,  den 27. april 1998.

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets endelige vedtagelse.


ADVANCE \D 2.80Regulativ, Salbjergbæk, Solrød og Ramsø Kommune
Side 23

_927387563

_890646838

