�PRIVAT ��











�RYK \Y 283.45�	REDEGØRELSE


		


	Bilag til regulativ for		





	Ejrebæk


	


	Solrød Kommune


�
INDHOLDSFORTEGNELSE





� INDHOLD \o "1-3" �1.  INDLEDNING	� GÅTILKNAP _Toc357465923  � SIDEHENVIS _Toc357465923 �3��


2.  PLANMATERIALE	� GÅTILKNAP _Toc357465924  � SIDEHENVIS _Toc357465924 �5��


2.1  Vandområdeplanen	� GÅTILKNAP _Toc357465925  � SIDEHENVIS _Toc357465925 �5��


2.2  Anden regionplanlægning	� GÅTILKNAP _Toc357465926  � SIDEHENVIS _Toc357465926 �6��


3.  OPLANDETS OG VANDLØBETS NUVÆRENDE TILSTAND	� GÅTILKNAP _Toc357465927  � SIDEHENVIS _Toc357465927 �7��


4.  DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING	� GÅTILKNAP _Toc357465928  � SIDEHENVIS _Toc357465928 �8��


4.1  Opmåling	� GÅTILKNAP _Toc357465929  � SIDEHENVIS _Toc357465929 �8��


4.2  Oplandsafstrømning og tilledninger	� GÅTILKNAP _Toc357465930  � SIDEHENVIS _Toc357465930 �9��


4.3  Vandspejlsberegninger	� GÅTILKNAP _Toc357465931  � SIDEHENVIS _Toc357465931 �10��


5.  FASTSÆTTELSE AF VANDFØRINGSEVNE/TEORETISK SKIKKELSE	� GÅTILKNAP _Toc357465932  � SIDEHENVIS _Toc357465932 �11��


6.  KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN	� GÅTILKNAP _Toc357465933  � SIDEHENVIS _Toc357465933 �12��


6.1  Afvandingsmæssige konsekvenser	� GÅTILKNAP _Toc357465934  � SIDEHENVIS _Toc357465934 �12��


6.2  Miljømæssige konsekvenser	� GÅTILKNAP _Toc357465935  � SIDEHENVIS _Toc357465935 �12��


�


	








�
�PRIVAT ��1.  INDLEDNING�ih "1.	INDLEDNING"�





Ifølge Miljøstyrelsens bekendtgørelse af 15. februar 1985 skal vandløbs�regula�tiver udarbejdet efter vandløbsloven ledsages af en redegørelse, der beskri�ver de forhold, der har haft betydning for regulati�vets udarbej�delse. Der skal desuden redegøres for konsekvenserne af regulativets bestem�melser.








Vandløbsloven:





Den nye vandløbslov - lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - inde�holder i forhold til tid�ligere lov�givning om vandløb væsentligt ændrede� bestem�melser om blandt andet vand�løbsved�ligeholdelsen, idet denne skal ske under hen�synta�gen til de miljømæssige interesser i vandløbet.





Dette fremgår af lovens § 1, hvor det er anført�, at det skal tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, og endvidere at fastsæt�telse og gennemførelse af foran�staltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæs�sige krav til vandløbskvaliteten, som fastsæt�tes i anden lov�giv�ning. 





Disse bestemmel�ser har som konse�kvens, at reglerne om vandløbets frem�tidige anvendelse ikke skal fast�sættes ud fra individu�elle inter�esser, men skal fast�sættes ud fra en konkret afvejning af alle de interesser, der er knyttet til vandløbet - afvanding, miljøhensyn, vandind�vinding, fi�skeri, jagt etc. - således at alle interesser så vidt muligt til�godeses.








Regionplan:





Grundlaget for denne afvejning, og hermed for æn�dringerne i regulati�vet, er blandt andet indeholdt i Regionplan 1993 for Roskilde Amt. 





Regionplanen er amtets overordnede plan, som angiver retnings�linierne for udviklingen i området. 





De enkelte områder med betydning for vandløbet er uddybet i følgende planer:








-	Vandområdeplan  for Roskilde Amt 1993





-	registrering af vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3. (tidl. § 43 i naturfredningsloven)





 -	Solrød Kommunes spildevandsplan 1991 - 2001.





Disse planer samt vandløbsloven - med tilhørende bekendtgørelse og cirku�lærer vedrørende regulativer for offentlige vandløb - danner bag�grund for de for�hold, der skal tilgodeses ved revisionen af vandløbs�regu�lativerne.  


�
�PRIVAT ��2.  PLANMATERIALE�ih "2.	PLANMATERIALE"�





�PRIVAT ��2.1  Vandområdeplanen�ih  \n "2.1	Vandområdeplanen"�





I henhold til Lov om planlægning af 6. juni 1991 har amtsrådet i Roskilde Amt ud�arbejdet en Vandområdeplan for Roskilde Amt.





I vandområdeplanen er målsætningerne for vandløbet i amtet fastlagt.





For at målsætningerne kan opfyldes, må vandløbsved�ligeholdelsen ud�føres sådan, at den understøtter de stillede målsætninger.





Målsætningssystemet bygger på en opdeling i 3 hovedmålsætninger: "skærpet", "basis" og "lempet" målsætning. Udgangspunktet er "basis" målsætning, der skal sikre et upåvirket eller kun svagt påvirket dyre- og planteliv.








Målsætningssystemet:





�PRIVAT ���
	Målsætning�
	Beskrivelse�
�
	Skærpet målsætning�
A	Særligt naturvidenskabeligt inter�es�seområde�
Vandløb, hvor særlige naturelementer ønskes beskyttet�
�
	Generel målsætning�
B1	Gyde- og yngelopvæ�kstområde for laksefisk�
Vandløb, der skal kunne an�vendes som gydeområde og opvækstområde for yngel af ørred og andre laksefisk�
�
�
B2	Laksefiskevand�
Vandløb, der skal kunne an�vendes som opvækst- og op�holdsområde for ørred og andre laksefisk�
�
�
B3	Karpefiskevand�
Vandløb, der skal kunne an�vendes som opholds- og op�vækstområde for ål, a�borre, gedde og karpefisk�
�
	Lempet målsætning�
C, D, E, F (undertiden andre benævnelser: C1, C2..)


   


Vandløb, der skal anvendes til afledning af vand, evt. væsentligt påvirket af:


-	spildevand


-	grundvandsindvinding


-	fysiske indgreb


-	okker�
�
�









�
	Ejrebæk er i henhold til Roskilde Amts vandområdeplan 1993 målsat som C og E.





Recipientkvalitetskravet for Ejrebæk er i henhold til vandområdeplanen fastsat til forureningsgrad F0 II-III





De generelle krav til vandløbskvaliteten for vandløb med disse målsætninger er anført i det følgende:





C. Afledning af vand og E. Påvirket af grundvandsindvinding





For disse vandløb stilles der ingen særlige krav til den fysiske vandløbskvalitet. 





Der må ikke forekomme aflejrede, flydende eller opslemmede stoffer, som er fremmede for vandområdet, f.eks. olie, skum, partikler fra affald eller spildevand.





Der må ikke forekomme stoffer, som fremkalder uacceptabel farve, lugt eller uklarhed.





Der må ikke findes faunaspærringer, der forhindre fiskene adgang til opstrøms beliggende strækninger med højere målsætning.





Forureningsgraden må generelt ikke overstige F0 II-III





�PRIVAT ��2.2  Anden regionplanlægning�ih  \n "2.2	Anden regionplanlægning"�





En stor del af oplandet til Ejrebæk er målsat som "værdifuldt landskab".





Ejrebæk er på de åbne strækninger desuden omfattet af natur�beskyttelseslovens 


§ 3.


�
�PRIVAT ��3.  OPLANDETS OG VANDLØBETS NUVÆRENDE TILSTAND�ih "3.	OPLANDETS OG VANDLØBENES NUVÆRENDE TILSTAND"�





Anvendelsen af Ejrebæk´s opland er i vid udstrækning præget af landbrug.





Ejrebæk er reguleret i hele sit for�løb, og den fysiske varia�tion i vandløbet er ringe.





Ca. 35 % af vandløbet er rørlagt.





Ejrebæk´s faldforhold varierer meget.





På strækningerne fra st. 0 - 439, st. 909 - 1124, st. 4240 - 4320 samt st. 4354 - 4462 er faldet ringe (<1,0 ‰).





Derimod er faldforholdene på strækningerne fra st. 1317- 1566, st. 1639 - 2562, st. 2961 - 4120 samt st. 4570 - 4782 gode (>5,0 ‰).





På den øvrige del af Ejrebæk er faldforholdene jævne (1,0 - 5,0 ‰).





Dyre- og plantelivet i vandløbet er begrænset.





Vandløbet lever i sin nuværende tilstand op til de krav, målsætningen stiller.





�
�PRIVAT ��4.  DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING�ih "4.	DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING"�





�PRIVAT ��4.1  Opmåling�ih  \n "4.1	Opmåling"�





Vandløbet er opmålt ved nivellement af Hedeselskabets regionskontor i Roskilde og Solrød kommune i 1995, samt supplerende målinger i 1997.





Der er foretaget tværprofilopmåling for hver ca. 100 meter og desuden er der opmålt tværprofiler i forbin�delse med broer m.v. samt ved væsent�lige ændrin�ger i vandløbets profil.





I alt er der opmålt 44 tværprofiler, 6 brønde, 10 røroverkørsler, 3 stenkister og 20 rørtilløb.





Opmålingen er henført til Dansk Normal Nul ved følgende GI - fixpunk�ter:





�PRIVAT ��Punkt nr.�
Kote [m]�
	Beskrivelse�
�
4-02-9002�
36,54�
Hugget mærke i sten.


Havdrup Kirke. Tårnet.


NV. hjørne af tårnet.


Lav grundsten.


0,18 m over terræn.�
�
4-02-9003�
37,36�
Messingbolt med stift.


Havdrup Kirke.


Tårnet N. side.


2,67 m Ø. for NV. hjørne af tårnet.


1,58 m V. for lille dør i tårnet.


I stor granitsten.


0,96 m over terræn.�
�
4-10-9025e�
6,18�
Vestmotorvejen.


Pkt. i V. side af N. pille i V. pillerække.


0,48 m fra NV. hjørne.


0,70 m over terræn.�
�
4-10-9018�
27,74�
U-bolt.


Vejen Roskilde - Køge, N. side.


80 m Ø. for 13,0 kmst.


3-længet hvidkalket ejendom.


Matr. nr. 4c, Solrød.


Stuehus Ø. gavl.


0,70 m over terræn.�
�



Nivellementet er inddateret i Hedeselskabets EDB - system VASP. Plot af længde- og tværprofiler er vist i bilag 3 og 4.�



�PRIVAT ��4.2  Oplandsafstrømning og tilledninger�ih  \n "4.2	Oplandsafstrømning og tilledninger"�





Følgende oplandskarakteristiske afstrømningsværdier er bestemt for vandløbet:





	Vinter 10 års maksimum	50 l/s×km2





	Vinter  5 års maksimum		40 l/s×km2





	Vinter 2 års maksimum		20 l/s×km2





	Vintermiddel		5 l/s×km2





	Sommer 10 års maksimum	25 l/s×km2





	Sommer  5 års maksimum	15 l/s×km2





	Sommer 2 års maksimum	8 l/s×km2





	Sommermiddel		1,2 l/s×km2








Vinter 10 års maksimum er den afstrømning, som vinterens største døgn�mid�delafstrømning overstiger én gang hvert 10. år, i gennemsnit over en lang årrække, og så fremdeles.





Sommer er defineret som perioden 1. maj - 31. okto�ber, vinter som den øvrige del af året.





Afstrømningsstatistikken for Ejrebæk er skønnet på baggrund af vandførings-målingerne ved lokaliteten:





530049	Solrød bæk,	Havbogård	(Opland = 13,7 km2) 





og døgnmiddelvandføringen ved referencestationerne:





52.07	Græse å, Hørup		(Opland = 25,4 km2) 


52.08	Havelse å, Strø		(Opland = 102,2 km2)





Begge stationer er fagdatastationer og har været i drift siden hhv. 1946 og 1948.





Hedeselskabet har ikke kendskab til yderligere datamateriale, der kan danne baggrund for en mere detaljeret afstrømningsstatistik og differentiering for Ejrebæk. Skal denne differentiering fastlægges må der udføres yderligere vandføringsmålinger i det berørte vandløb ved forskellige afstrømnings-situationer.





Middel- og 2 års maksimumværdierne gælder for standardperioden 1971 - 1990, mens de øvrige maksimumværdier, 5 og 10 års maximum, refererer ud over denne periode.





I henhold til Solrød Kommune´s spildevandsplan findes der ingen regn�- eller spildevandstilledninger til Ejrebæk.





�PRIVAT ��4.3  Vandspejlsberegninger�ih  \n "4.3	Vandspejlsberegninger"�





Der er udført vandspejlsberegninger med Hedesel�ska�bets stationære strøm�ningsmodel VASP, med henblik på vur�dering af de afvandings�mæssige konse�kvenser af regulativrevisionen.





De hydrauliske beregninger i VASP foregår som styk�kevise beregninger efter manningformlen, med anven�delse af modstandsradius. 





Manningformlen: v = M * R2/3 * I1/2 





hvor 	v er middelhastigheden i profilet


		M er Manningtallet


		R er hydraulisk radius eller modstandsradius, og


		I er energigradienten





Manningtallet, der indgår i formlen, udtrykker vandløbets ruhed, idet et stort manningtal svarer til en lille ruhed og dermed en større vand�føringsevne for et givet fald og tværprofil.





Ved beregningerne er manningtallet for Ejrebæk´s åbne stræk�ninger �gæl�den�de for vinter�perio�den sat til 20, på baggrund af er�faringer fra lignen�de vand�løb.





For rørlagte strækninger er manningtallet sat til 60.


�
�PRIVAT ��5.  FASTSÆTTELSE AF VANDFØRINGSEVNE/TEORETISK SKIK�KEL�SE�ih "5.	FASTSÆTTELSE AF VANDFØRINGSEVNE/TEORETISK SKIK�KEL�SE"�





Af hensyn til de miljømæssige forhold er der i regulativet fastsat krav til vandløbets vand�førings�evne, og ikke som tidligere til dets skikkelse.





Vandløbets regulativmæssige vandføringsevne er beskre�vet ved en teore�tisk vandløbsskikkelse, manningtallet og 2 afstrømningsværdier.





Den regulativmæssige vandføringsevne defineres som de 2 vand�spejlsfor�løb, der beregningsmæssigt optræder i den teore�tiske skikkelse ved det an�givne man�ning�tal; nemlig ét vandspejlsforløb ved vinter 5 års �mak�si�mum-afstrøm�ning og ét ved vintermiddel-afstrømning.





Da det er vandløbets vandføringsevne der skal over�holdes, kan vandløbet principielt set antage en vilkårlig skikkelse, sålænge vandspejlsfor�løbene ved de 2 afstrøm�ningsværdier (40 l/s(km2 og 5 l/s(km2) overholdes.





I regulativet er der indbygget mulighed for en vand�spejlsstigning på ca. 10 centimeter, før der skal iværk�sæt�tes oprens�ning.





Ved fastsættelsen af vandløbets teoretiske skikkelse er der taget udgangspunkt i de opmålte forhold, i det tidligere regulativ er tilsidesat i.h.t. vandløbslovens § 62 p.g.a. utilstrækkelig angivelse af vandløbets dimensioner.





Den teoretiske bundkote er generelt sammenfaldende med den opmålte bundkote. For at opnå et jævnt faldlinieforløb kan den teoretiske bundkote på korte delstrækninger dog afvige +/- 10 cm i forhold til den opmålte bundkote.





Rørlagte strækninger, broer og overkørsler er i nærværende regulativ beskrevet som registreret ved opmålingen, dog således at bagfald ikke forekommer.





Tværprofiler af den regulativmæssige teoretiske skikkelse er vist i bilag 4 sammenholdt med opmålingen.





I bilag 5 er vist længdeprofiler med beregnede vandspejlsforløb for såvel den teoretiske skikkelse som for opmålingen.


�
�PRIVAT ��6.  KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN�ih "6.	KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN"�





�PRIVAT ��6.1  Afvandingsmæssige konsekvenser�ih  \n "6.1	Afvandingsmæssige konsekvenser"�





Vintervandføringsevnen:





Beregninger for nærværende regulativ viser at vandføringsevnen generelt svarer til vandføringsevnen for opmålingen af 1995.





På strækningen fra st. 3279 - 3350 er der for nærværende regulativ en vandspejls-stigning på 0 - 15 cm i forhold til opmålingen, som følge af den foretagne udligning af bundliniefaldet efter rørudløbet i st. 3279.





På strækningen fra st. 3625 - 3717 er vandspejlet sænket 0 - 15 cm i forhold til de i opmålte forhold, i det der ved opmålingen blev konstateret mindre aflejringer ved rørindløbet i st. 3717.





I bilag 5 er vandspejlsforløbet for nærværende regulativ samt op�må�lingen 1995 vist på samme plot til sammen�ligning ved henholdsvis vinter 5 års maksimum- samt vintermiddel-afstrømning.





Sommervandføringsevnen:





Den fremtidige vedligeholdelse med grødeskæring i en slynget strøm�rende forventes generelt ikke at medføre forrin�gelse af vandløbets som�mervand�føringsevne. Der efterlades altid grøde i vandløbet, og den tilsva�rende reduk�tion i tværsnitsarealet kan give anledning til et let for�højet vandspejl ved min�dre afstrømninger. Omvendt forventes der en selvren�sende effekt i strøm�ren�den som følge af højere vandhas�tigheder. En eventuel uddyb�ning af strøm�renden som følge heraf vil medføre et lavere vand�spejl ved mindre afstrøm�ninger. 





For sikring af strømrendens vandføringsevne er der i nærværende regu�la�tiv fastlagt 2 grødeskæringstermi�ner, hvor behovet for grødeskæring vurderes.





�PRIVAT ��6.2  Miljømæssige konsekvenser�ih  \n "6.2	Miljømæssige konsekvenser"�





Med miljøvenlig vedligeholdelse, udført på basis af kravet til vandløbets vandførings�evne, er der skabt mulighed for en forbedring af de fysiske forhold i vandløbet og dermed for faunaens livsbetingelser.





Vandløbet bliver ikke længere fastlåst i en bestemt skikkelse, men kan ved naturlige processer udvikle en større variation.





I strømrenden vil der generelt være en større vand�dybde om sommeren i forhold til tidligere i vandløbet, til gavn for vandløbs�mil�jøet.





Den efterladte grøde udenfor strømrenden er i sig selv gavnlig for fauna�ens livsmuligheder, og kan desuden opfange en del finkornet sediment og øge den næringsstofomsætning, der er knyttet til vandløbs�planterne og de mikroorga�nismer, der lever på plan�ternes blade og stængler. 





Regulativets bestemmelser om en dyrkningsfri bredzone på mindst 2 meter og de begrænsede krav til kantslå�ning vil nedbringe sediment- og næringsstoftil�førslen til vandløbet, og planternes skyggegivende effekt vil desuden beskytte mod høje vandtemperaturer i sommer�månederne, til gavn for vandløbsfaunaen.





Som helhed vil de nye vedligeholdelsesbestem�melser medvirke til, at vandløbets fysiske tilstand kan forbedres.





�











 





 








�


�RYK \D 2.80�Redegørelse, Ejrebæk Solrød Kommune.	Side �SIDE \* ARABERTAL�11�











