�PRIVAT ��











�RYK \Y 283.45�		R E D E G Ø R E L S E





		  Bilag til regulativ for





Karlstrup Mosebæk m. tilløb (vl. nr. 156)








		     Solrød Kommune


�
INDHOLDSFORTEGNELSE





	Side








� INDHOLD \o "1-3" �1. INDLEDNING	� GÅTILKNAP _Toc354540877  � SIDEHENVIS _Toc354540877 �3��


2. PLANMATERIALE	� GÅTILKNAP _Toc354540878  � SIDEHENVIS _Toc354540878 �5��


2.1 Vandområdeplanen	� GÅTILKNAP _Toc354540879  � SIDEHENVIS _Toc354540879 �5��


2.2 Anden regionplanlægning	� GÅTILKNAP _Toc354540880  � SIDEHENVIS _Toc354540880 �7��


3. OPLANDETS OG VANDLØBENES NUVÆRENDE TILSTAND	� GÅTILKNAP _Toc354540881  � SIDEHENVIS _Toc354540881 �8��


4. DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING	� GÅTILKNAP _Toc354540882  � SIDEHENVIS _Toc354540882 �9��


4.1 Opmåling	� GÅTILKNAP _Toc354540883  � SIDEHENVIS _Toc354540883 �9��


4.2 Oplandsafstrømning og tilledninger	� GÅTILKNAP _Toc354540884  � SIDEHENVIS _Toc354540884 �10��


4.3 Vandspejlsberegninger	11


5. FASTSÆTTELSE AF VANDFØRINGSEVNE/TEORETISK SKIKKELSE	� GÅTILKNAP _Toc354540885  � SIDEHENVIS _Toc354540885 �12��


6. KONSEKVENSER AF REGULATIVET	� GÅTILKNAP _Toc354540886  � SIDEHENVIS _Toc354540886 �14��


6.1 Afvandingsmæssige konsekvenser	� GÅTILKNAP _Toc354540887  � SIDEHENVIS _Toc354540887 �14��


6.2 Miljømæssige konsekvenser	� GÅTILKNAP _Toc354540888  � SIDEHENVIS _Toc354540888 �15��


��
�PRIVAT ��1.	INDLEDNING�ih "1.	INDLEDNING"�





Ifølge Miljøstyrelsens bekendtgørelse af 15. februar 1985 skal vandløbs�regula�tiver udarbejdet efter vandløbsloven ledsages af en redegørelse, der beskri�ver de forhold, der har haft betydning for regulati�vets udarbej�delse. Der skal desuden redegøres for konsekvenserne af regulativets bestem�melser.








Vandløbsloven:





Den nye vandløbslov - lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - inde�holder i forhold til tid�ligere lov�givning om vandløb væsentligt ændrede� bestem�melser om blandt andet vand�løbsved�ligeholdelsen, i�det denne skal ske under hen�synta�gen til de miljømæssige interesser i vandløbene.





Dette fremgår af lovens § 1, hvor det er anført�, at det skal tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, og endvidere at fastsæt�telse og gennemførelse af foran�staltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæs�sige krav til vandløbskvaliteten, som fastsæt�tes i anden lov�giv�ning. 





Disse bestemmel�ser har som konse�kvens, at reglerne om vandløbenes frem�tidige anvendelse ikke skal fast�sættes ud fra individu�elle inter�esser, men skal fast�sættes ud fra en konkret afvejning af alle de interesser, der er knyttet til vand�løbene - afvanding, miljøhensyn, vandind�vinding, fi�skeri, jagt etc. - således at alle interesser så vidt muligt til�godeses.








Regionplan:





Grundlaget for denne afvejning, og hermed for æn�dringerne i regulati�vet, er blandt andet indeholdt i Regionplan 1993 for Roskilde Amt. 





Region�planen er amtets over�ordnede plan, som angiver retnings�linierne for udviklingen i området.





De enkelte områder med betydning for vandløbene er uddybet i følgende planer:





-	Vandområdeplan  for Roskilde Amt 1993





-	registrering af vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3. (tidl. § 43 i naturfredningsloven)





-	Solrød Kommunes spildevand�splan 1991 - 2001.


�
Disse planer samt vandløbsloven - med tilhørende bekendtgørelse og cirku�lærer vedrørende regulativer for offentlige vandløb - danner bag�grund for de for�hold, der skal tilgodeses ved revisionen af vandløbs�regu�lativerne.  


�
�PRIVAT ��2.	PLANMATERIALE�ih "2.	PLANMATERIALE"�





�PRIVAT ��2.1	Vandområdeplanen�ih  \n "2.1	Vandområdeplanen"�





I henhold til “lov om planlægning af 6. juni 1991” har amtsrådet i Roskilde Amt ud�arbejdet en Vandområdeplan for Roskilde Amt.





I vandområdeplanen er målsætningerne for vand�løbene i amtet fast�lagt.





For at målsætningerne kan opfyldes, må vandløbsved�ligeholdelsen ud�føres sådan, at den understøtter de stillede målsætninger.





Målsætningssystemet bygger på en opdeling i 3 hovedmålsætninger: "skær�pet", "generel" og "lempet" målsætning. Udgangspunktet er "generel" målsætning, der skal sikre et upåvirket eller kun svagt påvirket dyre- og planteliv.








Målsætningssystemet:





�PRIVAT ���
	Målsætning�
	Beskrivelse�
�
	Skærpet målsætning�
A	Særligt naturvidenskabeligt inter�es�seområde�
Vandløb, hvor særlige naturelementer ønskes beskyttet�
�
	Generel målsætning�
B1	Gyde- og yngelopvæ�kstområde for laksefisk�
Vandløb, der skal kunne an�vendes som gydeområde og opvækstområde for yngel af ørred og andre laksefisk�
�
�
B2	Laksefiskevand�
Vandløb, der skal kunne an�vendes som opvækst- og op�holdsområde for ørred og andre laksefisk�
�
�
B3	Karpefiskevand�
Vandløb, der skal kunne an�vendes som opholds- og op�vækstområde for ål, a�borre, gedde og karpefisk�
�
	Lempet målsætning�
C, D, E, F (undertiden andre benævnelser: C1, C2..)


   


Vandløb, der skal anvendes til afledning af vand, evt. væsentligt påvirket af:


-	spildevand


-	grundvandsindvinding


-	fysiske indgreb


-	okker�
�
�



�



	Karlstrup Mosebæk er i hen�hold til Roskil�de Amts van�dom�råde�plan 1993 mål�sat som B1, Gyde-/opvækstvand for laksefisk og Tilløb til Karlstrup Mosebæk er målsat B3, Karpefiskevand.





Recipientkvalitetskravet for Karlstrup Mosebæk m. tilløb er i henhold til vandom�rådeplanen fastsat til forurenings�grad Fo II.





De generelle krav til vandløbskvaliteten for vandløb med disse målsætninger er anført i det følgende:








B1, Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk  og B2, Laksefiskevand





For vandløb med disse målsætninger skal vedligehol�delsen begrænses mest muligt, og kun aflejringer af sand og mudder må oprenses, ligesom overhæn�gende brinker ikke må beskadi�ges. Grødeskæring skal ud�føres i en slynget strømrende.





Det tilstræbes at vandløbene bevarer og udvikler fysisk variation.





Gydeområder skal have bund af grus og småsten, uden aflejringer af silt og sand.





Der må ikke findes faunaspærringer, der forhindrer laksefisk adgang til deres gydepladser.





Skyggegivende beplantning bør etableres langs lysåb�ne stræk�ninger.





Forureningsgraden må generelt ikke overstige Fo II.








B3, Karpefiskevand





Vedligeholdelse i et betydelig�t omfang vil normalt være i overens�stem�melse med recipient�kvalitetsplanen, men vedlige�holdelsen skal udføres således, at der i videst muligt omfang tages hensyn til de miljømæs�sige forhold.





Der må ikke findes faunaspærringer i vandløbene.





Skyggegivende beplantning bør etableres langs lysåbne strækninger.





Forureningsgraden må generelt ikke overstige Fo II.








�
�PRIVAT ��2.2	Anden regionplanlægning�ih  \n "2.2	Anden regionplanlægning"�





Området er målsat som "særligt værdifuldt landskab" og interesseområde for planter, dyr og kultur�historie.





Området er endvidere målsat som lavbundsområde, hvilket betyder at bl.a. nedgravning af kabler og rør bør undgås, da det kan vanskeliggøre en senere naturgenopretning. Dette gælder dog ikke anlæg af røroverkørsler, der er nødvendige for den jordbrugsmæssige drift.


�
�PRIVAT ��3.	OPLANDETS OG VANDLØBENES NUVÆRENDE TILSTAND�ih "3.	OPLANDETS OG VANDLØBENES NUVÆRENDE TILSTAND"�





Anvendelsen af Karlstrup Mosebæk og tilløbets opland er i vid udstrækning præ�get af landbrug.





En mindre del af oplandet er bymæssigt bebygget (dele af Karlslunde og Tune samt Snoldelev-Hastrup).





Karlstrup Mosebæk m. tilløb er reguleret i hele deres forløb, og den fysiske varia�tion i vandløbene er generelt ringe.





42 meter af den samlede vandløbslængde er rørlagt.





Karlstrup Mosebæks faldforhold er generelt dårlige. Gennemsnitsfaldet fra 0-punkt til udløbet er 0,6 ‰.





Knap halvdelen af Karlstrup Mosebæk er flisebelagt (st. 601 - 1420).





Tilløbets faldforhold er på strækningerne fra st. 0 til st. 250, st. 368 - 410 samt st. 773 - 878 jævnt (1,4 - 5,8‰). Den resterende del af tilløbet har et dårligt fald (< 0,3‰).





Dyre- og plantelivet i vandløbene er begrænset som følge af de dårlige fysiske forhold.





Som helhed lever vandløbene i deres nuværende tilstand ikke op til de krav, mål�sætningen stiller.





�
�PRIVAT ��4.	DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING�ih "4.	DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING"�





�PRIVAT ��4.1	Opmåling�ih  \n "4.1	Opmåling"�





Vandløbene er opmålt ved nivellement af Hedeselskabets kontor i Ros�kilde og Solrød Kommune i 1995.





Der er foretaget tværprofilopmåling for hver ca. 100 meter og desuden er der opmålt tværprofiler i forbin�delse med broer m.v. samt ved væsent�lige ændrin�ger i vandløbenes profil.





Ialt er der opmålt 38 tværprofiler, 1 bro, 5 røroverkørsler, 2 gangbroer og 9 rørtilløb.








Opmålingen er henført til Dansk Normal Nul ved følgende GI - fixpunk�ter:





�PRIVAT ��Punkt nr.�
Kote [m]�
	Beskrivelse�
�
4-05-9014e�
5,31�
Bolt.


Vestmotorvejen.


Overføring af ny vej fra Korporalkroen til K. Strand.


Pkt. V. side af Ø. pille.


0,48 m fra NV. hjørne.


0,73 m over terræn.�
�
4-05-9009�
3,76�
U-bolt.


Hovedvej 2 NV. side. 5 m NV. for 27,4 kmst.


Rødstenet transformatortårn.


Facade mod vejen.


0,25 m fra s. hjørne.


0,35 m over terræn.�
�






Nivellementet er inddateret i Hedeselskabets EDB - system VASP. Plot af længde- og tværprofiler er vist i bilag 3 og 4.


�
�PRIVAT ��4.2	Oplandsafstrømning og tilledninger�ih  \n "4.2	Oplandsafstrømning og tilledninger"�





Følgende oplandskarakteristiske afstrømningsværdier er bestemt for vandløbene:








	Vinter 10 års maksimum	50 l/s×km2





	Vinter  5 års maksimum	40 l/s×km2





	Vinter 2 års maksimum		20 l/s×km2





	Vintermiddel		5 l/s×km2





	Sommer 10 års maksimum	25 l/s×km2





	Sommer  5 års maksimum	15 l/s×km2





	Sommer 2 års maksimum	8 l/s×km2





	Sommermiddel		1,2 l/s×km2





Vinter 10 års maksimum er den afstrømning, som vinterens største døgn�mid�delafstrømning overstiger én gang hvert 10. år, i gennemsnit over en lang årrække, og så fremdeles.





Sommer er defineret som perioden 1. maj - 31. oktober, vinter som den øvri�ge del af året.





Afstrømningsstatistikken for Karlstrup Mosebæk med tilløb er skønnet på baggrund af vandføringsmålingerne ved lokaliteten:





530049	Solrød bæk, Havbogård	(Opland = 13,7 km2) 





og døgnmiddelvandføringen ved referencestationerne:





52.07	Græse å, Hørup		(Opland = 25,4 km2) 


52.08	Havelse å, Strø		(Opland = 102,2 km2)


 


Begge stationer er fagdatastationer og har været i drift siden hhv. 1946 og 1948.





Hedeselskabet har ikke kendskab til yderligere datamateriale, der kan danne baggrund for en mere detaljeret afstrømningsstatistik og differentiering for Karlstrup Mosebæk. Skal denne differentiering fastlægges må der ud�føres yderligere vandføringsmålinger i det berørte vandløb ved forskellige afstrøm�ningssituationer.


Middel- og 2 års maksimumværdierne gælder for standardperioden 1971 - 1990, mens de øvrige maksimumværdier, 5 og 10 års maksimum, refererer ud over denne periode.





I henhold til Solrød Kommunes spildevandsplan findes der en række spilde�vands- eller regn�vand�stilledninger til Karlstrup Mosebæk m. tilløb. Disse kan ses i Solrød Kommunes spildevandsplan 1991 - 2001





�PRIVAT ��4.3	Vandspejlsberegninger�ih  \n "4.3	Vandspejlsberegninger"�





Der er udført vandspejlsberegninger med Hedesel�ska�bets stationære strøm�ningsmodel VASP, med henblik på vur�dering af de afvandings�mæssige konse�kvenser af regulativrevisionen.





Manningformlen: v = M * R2/3 * I1/2 





hvor 	v er middelhastigheden i profilet


		M er Manningtallet


		R er hydraulisk radius eller modstandsradius, og


		I er energigradienten





De hydrauliske beregninger i VASP foregår som styk�kevise beregninger efter manningformlen, med anven�delse af modstandsradius. 





Manningtallet, der indgår i formlen, udtrykker vandløbenes ruhed, idet et stort manningtal svarer til en lille ruhed og dermed en større vand�føringsevne for et givet fald og tværprofil.





Ved beregningerne er manningtallet for Karlstrup Mosebæk m. tilløbs åbne stræk�nin�ger gældende for vinter�perio�den sat til 20, på bag�grund af er�faringer fra lignen�de vand�løb.





For rørlagte strækninger er manningtallet sat til 60.


�
�PRIVAT ��5.	FASTSÆTTELSE AF VANDFØRINGSEVNE/TEORETISK SKIK�KEL�SE�ih "5.	FASTSÆTTELSE AF VANDFØRINGSEVNE/TEORETISK SKIK�KEL�SE"�





Af hensyn til de miljømæssige forhold er der i regulativet fastsat krav til vandløbenes vand�førings�evne, og ikke som tidligere til skikkelsen.





Vandløbenes regulativmæssige vandføringsevne er beskre�vet ved en teore�tisk vandløbsskikkelse, manningtallet og 2 afstrømningsværdier.





Den regulativmæssige vandføringsevne defineres som de 2 vand�spejlsfor�løb, der beregningsmæssigt optræder i den teore�tiske skikkelse ved det an�givne man�ning�tal; nemlig ét vandspejlsforløb ved vinter 5 års �mak�si�mum-afstrøm�ning og ét ved vintermiddel-afstrømning.





Da det er vandløbenes vandføringsevne der skal over�holdes, kan vandløbene principielt set antage en vilkårlig skikkelse, sålænge vandspejlsfor�løbene ved de 2 afstrøm�ningsværdier (40 l/s(km2 og 5 l/s(km2) overholdes.





I regulativet er der indbygget mulighed for en vand�spejlsstigning på ca. 10 centimeter, før der skal iværk�sæt�tes oprens�ning.





Ved fastsættelsen af Karlstrup Mosebæks teoretiske skikkelse er der taget udgangspunkt i kendelse af 1968, bortset fra udløbsbygværket (st. 1762 - 1797), hvor der er taget udgangspunkt i de opmålte forhold, idet bygværket er ombygget efter kendelsen.





Ved fastsættelsen af tilløbets teoretiske skikkelse er der taget udgangspunkt i de opmålte forhold, idet der ikke tidligere er udarbejdet regulativ for vandløbet.





Rørlagte strækninger, broer og overkørsler er i nærværende regulativ beskrevet som registreret ved opmålingen, dog således at bagfald ikke forekommer.





Tværprofiler af den regulativmæssige teore�tiske skikkelse er vist i bilag 4.





I bilag 5 er vist længdeprofiler med beregnede vandspejlsforløb for såvel den teoretiske skikkelse, (kendelse af 1968) samt for opmålingen.





Karlstrup Mosebæk





Den teoretiske bundkote er identisk med bundkoten for kendelse af 1968.





Den teoretiske bundkote ligger 0 - 22 cm over den opmålte bundkote på strækningen fra st. 150 - 1295. På strækningen fra Karlstrup Strandvej til udløbet (st. 1446 - 1797) ligger den teoretiske bundkote 0 - 50 cm under den opmålte bundkote, idet der ved opmålingen blev konstateret aflejringer i forhold til kendelsen af 1968 på denne strækning.








Tilløb til Karlstrup Mosebæk





Den teoretiske bundkote er generelt sammenfaldende med den opmålte bundkote.





På strækningen fra st. 200 - 600 ligger den teoretiske bundkote dog 0 - 20 cm over den opmålte bundkote for at udjævne den uregelmæssige bundlinie og eliminere bagfald på strækningen.


�
�PRIVAT ��6.	KONSEKVENSER AF REGULATIVET�ih "6.	KONSEKVENSER AF REGULATIVET"�





�PRIVAT ��6.1	Afvandingsmæssige konsekvenser�ih  \n "6.1	Afvandingsmæssige konsekvenser"�





Vintervandføringsevnen:





Karlstrup Mosebæk.





Vandspejlsberegninger viser at vandføringsevnen for nærværende regulativ er sammenfaldende med vandføringsevnen for kendelsen af 1968.





I forhold til opmålingen er vandspejlet for nærværende regulativ sænket 0 - 55 cm ved en vinter 5 års maksimum-afstrømning på strækningen fra st. 1000 - 1797. På den opstrøms del (st. 0 - 1000) er det regulativmæssige vandspejl ved samme afstrømning sammenfaldende med vandspejlet for opmålingen. Forbedringerne på den nedstrøms del skyldes, at der ved opmålingen blev konstateret aflejringer på strækningen fra Karlstrup Strandvej til udløbet (st. 1446 - 1797).





Ved en vintermiddelafstrømning er vandspejlet for nærværende regulativ ligeledes sænket (0 - 25 cm ) på strækningen fra st. 1000 - 1797 og på strækningen fra st. 0 - 100 er vandspejlet sænket 0 - 5 cm.





Fra st. 0 - 900 er det regulativmæssige vandspejl ved en vintermiddelafstrøning hævet 0 - 9 cm i forhold til opmålingen, idet vandløbet på denne strækning er overuddybet i forhold til kendelsen af 1968.





Tilløb til Karlstrup Mosebæk.





Vandføringsevnen for nærværende regulativ er sammenfaldende med vandføringsevnen for opmålingen af 1995 ved såvel en vinter 5 års maksimum-afstrøming som ved en vintermiddelafstrømning.





I bilag 5 er vandspejlsforløbet for nærværende regulativ, (kendelse af 1968) og opmålingen 1995 vist på samme plot til sammenligning ved henholdvis vinter 5 års- samt vinter middel-afstrømning.





Sommervandføringsevnen:





Den fremtidige vedligeholdelse med grødeskæring i en slynget strøm�rende forventes generelt ikke at medføre forrin�gelse af vandløbenes som�mervand�føringsevne. Der efterlades altid grøde i vandløbene, og den tilsva�rende reduk�tion i tværsnitsarealet kan give anledning til et let for�højet vandspejl ved min�dre afstrømninger. Omvendt forventes der en selvren�sende effekt i strøm�ren�den som følge af højere vandhas�tigheder. En eventuel uddyb�ning af strøm�renden som følge heraf vil medføre et lavere vand�spejl ved mindre afstrøm�ninger. 





For sikring af strømrendens vandføringsevne er der i nærværende regu�la�tiv fastlagt 2 grødeskæringstermi�ner, hvor behovet for grødeskæring vurderes.





�PRIVAT ��6.2	Miljømæssige konsekvenser�ih  \n "6.2	Miljømæssige konsekvenser"�





Med miljøvenlig vedligeholdelse, udført på basis af kravet til vandløbenes vandførings�evne, er der skabt mulighed for en forbedring af de fysiske forhold i vandløbene og dermed for faunaens livsbetingelser.





Vandløbene bliver ikke længere fastlåst i en bestemt skikkelse, men kan ved naturlige processer udvikle en større variation.





I strømrenden vil der generelt være en større vand�dybde om sommeren i forhold til tidligere i vandlø�bene, til gavn for vandløbs�mil�jøet.





Den efterladte grøde udenfor strømrenden er i sig selv gavnlig for fauna�ens livsmuligheder, og kan desuden opfange en del finkornet sediment og øge den næringsstofomsætning, der er knyttet til vandløbs�planterne og de mikroorga�nismer, der lever på plan�ternes blade og stængler. 





Regulativets bestemmelser om en dyrkningsfri bredzone på mindst 2 meter og de begrænsede krav til kantslå�ning vil nedbringe sediment- og næringsstoftil�førslen til vandløbene, og planternes skyggegivende effekt vil desuden beskytte mod høje vandtemperaturer i sommer�månederne, til gavn for vandløbsfaunaen.





Som helhed vil de nye vedligeholdelsesbestem�melser medvirke til, at vand�løbenes fysiske tilstand kan forbedres.





�











 





 








�


�RYK \D 2.80�Redegørelse, Karlstrup Mosebæk m. tilløb. Solrød Kommune	Side �SIDE \* ARABERTAL�1�











