�PRIVAT ��				





				





�RYK \Y 283.45�	       R E G U L A T I V





		              for





Karlstrup Mosebæk m. tilløb (vl. nr. 156)








	         Solrød Kommune


�
INDHOLDSFORTEGNELSE


	Side





� INDHOLD \o "1-3" �1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	� GÅTILKNAP _Toc356689468  � SIDEHENVIS _Toc356689468 �4��


2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT	� GÅTILKNAP _Toc356689469  � SIDEHENVIS _Toc356689469 �5��


3. VANDLØBENES VANDFØRINGSEVNE	� GÅTILKNAP _Toc356689470  � SIDEHENVIS _Toc356689470 �7��


4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V.	� GÅTILKNAP _Toc356689471  � SIDEHENVIS _Toc356689471 �12��


4.1 Broer og overkørsler	� GÅTILKNAP _Toc356689472  � SIDEHENVIS _Toc356689472 �12��


4.2 Dræn� og spildevandsudløb samt åbne tilløb	� GÅTILKNAP _Toc356689473  � SIDEHENVIS _Toc356689473 �13��


5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER	� GÅTILKNAP _Toc356689474  � SIDEHENVIS _Toc356689474 �14��


5.1 Administration	� GÅTILKNAP _Toc356689475  � SIDEHENVIS _Toc356689475 �14��


5.2 Bygværker	� GÅTILKNAP _Toc356689476  � SIDEHENVIS _Toc356689476 �14��


6. BESTEMMELSER OM SEJLADS	� GÅTILKNAP _Toc356689477  � SIDEHENVIS _Toc356689477 �15��


7. BREDEJERFORHOLD	� GÅTILKNAP _Toc356689478  � SIDEHENVIS _Toc356689478 �16��


7.1 Bræmmer	� GÅTILKNAP _Toc356689479  � SIDEHENVIS _Toc356689479 �16��


7.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb	� GÅTILKNAP _Toc356689480  � SIDEHENVIS _Toc356689480 �16��


7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift	� GÅTILKNAP _Toc356689481  � SIDEHENVIS _Toc356689481 �16��


7.4 Ændringer i vandløbenes tilstand	� GÅTILKNAP _Toc356689482  � SIDEHENVIS _Toc356689482 �17��


7.5 Forurening af vandløbene	� GÅTILKNAP _Toc356689483  � SIDEHENVIS _Toc356689483 �17��


7.6 Kreaturvanding og vandindvinding	� GÅTILKNAP _Toc356689484  � SIDEHENVIS _Toc356689484 �17��


7.7 Drænudløb	� GÅTILKNAP _Toc356689485  � SIDEHENVIS _Toc356689485 �17��


7.8 Beskadigelse og påbud	� GÅTILKNAP _Toc356689486  � SIDEHENVIS _Toc356689486 �18��


7.9 Straf	� GÅTILKNAP _Toc356689487  � SIDEHENVIS _Toc356689487 �18��


8. VEDLIGEHOLDELSE	� GÅTILKNAP _Toc356689488  � SIDEHENVIS _Toc356689488 �19��


8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse	� GÅTILKNAP _Toc356689489  � SIDEHENVIS _Toc356689489 �19��


8.2 Målsætningen for vandløbene	� GÅTILKNAP _Toc356689490  � SIDEHENVIS _Toc356689490 �19��


8.3 Hensigten med vedligeholdelsen	� GÅTILKNAP _Toc356689491  � SIDEHENVIS _Toc356689491 �19��


8.4 Oprensning	� GÅTILKNAP _Toc356689492  � SIDEHENVIS _Toc356689492 �19��


8.5 Grødeskæring	� GÅTILKNAP _Toc356689493  � SIDEHENVIS _Toc356689493 �20��


8.6 Vegetation på anlæg og bræmmer	� GÅTILKNAP _Toc356689494  � SIDEHENVIS _Toc356689494 �22��


8.7 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger	� GÅTILKNAP _Toc356689495  � SIDEHENVIS _Toc356689495 �23��


8.8 Vedligeholdelse af flisebelagte strækninger	� GÅTILKNAP _Toc392321886  � SIDEHENVIS _Toc392321886 �23��


8.9 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle	23


8.10 Udbedring af bygværker og skråningssikringer	23


8.11 Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse	24


9. TILSYN	� GÅTILKNAP _Toc356689499  � SIDEHENVIS _Toc356689499 �25��


10. REVISION	� GÅTILKNAP _Toc356689500  � SIDEHENVIS _Toc356689500 �26��


11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	� GÅTILKNAP _Toc356689501  � SIDEHENVIS _Toc356689501 �27��


��
BILAGSFORTEGNELSE








BILAG 1:	Redegørelse 








BILAG 2:	Vandløbskort








BILAG 3:	Længdeprofil, opmålte forhold og regulativ








BILAG 4:	Tværprofiler, opmålte forhold og regulativ








BILAG 5:	Længdeprofil, med beregnede vandspejl for opmålte for�hold, regulativ samt (kendelse af 1968)





BILAG 6:	Længdeprofil af Karlstrup Mosebæk, med beregnede vandspejl for opmålte forhold, nyt regulativ og kendelse af 1968 for 2 situationer af højvande i Køge Bugt.





BILAG 7:	Indsigelsesredegørelse





�
�PRIVAT ��1.	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET�ih "1.	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET"� 





Karlstrup Mosebæk m. tilløb er op�taget som of�fent�lige vand�løb i Sol�rød Kom�mune den 11. februar 1965.


For Karlstrup Mosebæk har strækningen fra st. 601 - 1797 været inddraget som spildevandsanlæg, men er genoptaget som offentligt vandløb den 25. august 1997.





Til grund for regulativet ligger:








-	lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - som bekendtgjort i mil�jøministe�riets lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt miljø�ministeriets be�kendt�gørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regu�lativer for of�fentlige vandløb





-	vandområdeplanen og anden regionplanlæg�ning





-	kendelse afsagt af landvæsenskommissionen d. 14. november 1968 	gældende for Karlstrup Mosebæk





-	opmåling af 1995








Der eksisterer ikke noget gældende regulativ for Karlstrup Mosebæk med tilløb. 





Karlstrup Mosebæk, hovedløbet, er fra st. 0 - 1762 beskrevet i.h.t. kendelse af 1968. Udløbsbygværket (st. 1762 - 1797) er senere ombygget, hvorfor kendelsen er tilsidesat på denne strækning.





�
�PRIVAT ��2.	BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT�ih "2.	BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT"�





Nærværende regulativ omfatter følgende vandløb:





Karlstrup Mosebæk i Solrød Kommune fra 0 - punkt ved kommunegrænsen Greve-Solrød på matr. nr. 18i , Karlstrup til endepunkt i st. 1797 ved udløbet i Køge Bugt.





Tilløb til Karlstrup Mosebæk i Solrød Kommune� fra 0 - punkt på matr. nr. 39a , karlstrup til endepunkt i st. 878 ved udløbet i Karlstrup Mosebæks station 601.





Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.





Vandløbene kan ses i hele deres forløb på 4 cm - kort nr. 1513 II NV. 





Regulativet omfatter åbent og rørlagt vandløb som angivet i skemaet nedenfor�: 


�PRIVAT ��Vandløbsnavn.�
Åbent vand�løb


[meter]�
Rørlagt vand�løb


[meter]�
Ialt


[meter]�
�
Karlstrup Mosebæk�
1797�
-�
1797�
�
Tilløbet til Karlstrup Mosebæk�
836�
42�
878�
�
Ialt�
2633�
42�
2675�
�






Vandløbenes beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er angi�vet på oversigt�skortet.


�
Oversigtskort











(incl. vandløb, vandløbsnavn og -nr.; topografisk opland og dets størrel�se; UTM - koordinater for st. 0 og for udløb; også for evt. sideløb)


�
�PRIVAT ��3.	VANDLØBENES VANDFØRINGSEVNE�ih "3.	VANDLØBENES VANDFØRINGSEVNE"�





Vandløbenes vedligeholdelse skal ske på basis af vandløbenes vandføringsevne, fastlagt ved en teoretisk skikkelse.





Vandløbenes vandføringsevnegivende teoretiske skikkel�se fremgår af ne�denstå�ende dimensions�skema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul. 








Principskitse, til illustration af de i dimensions�skemaet angivne bundbred�der og anlæg.








� EMBED PBrush  ���


�SEKVENS Figure  \* ARABERTAL�1�














�
Dimensionsskema, teoretisk skikkelse:





Karlstrup Mosebæk, hovedløbet


�PRIVAT ��Station








m�
Vandløbets


bundkote





cm DNN�
Bundbredde


eller


rørdimension


cm�
Fald








o/oo�
Anlæg





�
	Anmærkning�
�
0�
51�
x�
x�
x�
�
�
�
�
230�
0,3�
1,5�
�
�
450�
37�
x�
x�
x�
�
�
450�
13�
x�
x�
x�
�
�
�
�
2 x Ø120�
-�
�
Engstrup Sti�
�
460�
13�
x�
x�
x�
�
�
460�
37�
x�
x�
x�
�
�
�
�
�
0,3�
�
�
�
564�
34�
230�
x�
1,5�
�
�
�
�
�
3,0�
�
�
�
601�
23�
x�
x�
x�
Start flisebelægning�
�
�
�
�
0,5�
�
�
�
965�
5�
120�
x�
1�
�
�
�
�
�
0,9�
�
�
�
1030�
-1�
x�
x�
x�
�
�
1030�
-3�
x�
x�
x�
�
�
�
�
2 x Ø140�
-�
�
Tryllevænget�
�
1040�
-3�
x�
x�
x�
�
�
1040�
-2�
x�
x�
x�
�
�
�
�
120�
0,8�
1�
�
�
1158�
-11�
x�
x�
x�
�
�
1158�
-40�
x�
x�
x�
�
�
�
�
2 x Ø140�
-�
�
Banelinie�
�
1185�
-42�
x�
x�
x�
�
�
1185�
-13�
x�
x�
x�
�
�
�
�
120�
0,9�
1�
�
�
1208�
-15�
x�
x�
x�
�
�
�
�
120 ( 62�
2,5�
1�
�
�
1212�
-16�
x�
x�
x�
�
�






�PRIVAT ��Station








m�
Vandløbets


bundkote





cm DNN�
Bundbredde


eller


rørdimension


cm�
Fald








o/oo�
Anlæg





�
	Anmærkning�
�
1212�
-16�
x�
x�
x�
�
�
�
�
�
0,8�
�
�
�
1264�
-20�
62�
x�
1�
�
�
�
�
�
1,0�
�
�
�
1295�
-23�
x�
x�
x�
�
�
1295�
-38�
x�
x�
x�
�
�
�
�
2 x Ø135�
-�
�
Tanggårdsvej�
�
1303�
-38�
x�
x�
x�
�
�
1303�
-23�
x�
x�
x�
�
�
�
�
62�
0,9�
�
�
�
1338�
-26�
x�
x�
�
�
�
�
�
62 ( 148�
0,0�
�
�
�
1339�
-26�
x�
x�
1�
�
�
�
�
�
1,1�
�
�
�
1358�
-28�
148�
x�
�
�
�
�
�
�
1,9�
�
�
�
1420�
-40�
x�
x�
x�
Slut flisebelægning�
�
�
�
2 x Ø140�
-�
�
Karlstrup Strandvej�
�
1446�
-53�
x�
x�
x�
�
�
1446�
-46�
x�
x�
x�
�
�
�
�
�
0,6�
�
�
�
1562�
-53�
�
x�
�
�
�
�
�
�
0,3�
�
�
�
1662�
-56�
330�
x�
2�
�
�
�
�
�
0,4�
�
�
�
1742�
-59�
�
x�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
1762�
-59�
x�
�
x�
Start udløbsbygværk�
�
�
�
330 ( 285�
0,0�
�
�
�
1767�
-59�
x�
�
0�
�
�
�
�
285�
�
�
�
�
1797�
-59�
x�
x�
x�
Udløb Køge Bugt�
�



Tilløb til Karlstrup Mosebæk


�PRIVAT ��Station








m�
Vandløbets


bundkote





cm DNN�
Bundbredde


eller


rørdimension


cm�
Fald








o/oo�
Anlæg





�
	Anmærkning�
�
0�
162�
x�
x�
x�
�
�
�
�
�
1,6�
�
�
�
100�
146�
�
x�
�
�
�
�
�
�
5,8�
�
�
�
200�
88�
70�
x�
1�
�
�
�
�
�
1,6�
�
�
�
250�
80�
�
x�
�
�
�
�
�
�
0,0�
�
�
�
368�
80�
x�
x�
x�
Rørindløb�
�
�
�
Ø60�
1,4�
�
�
�
410�
74�
x�
x�
x�
Rørudløb�
�
�
�
70�
0,2�
1�
�
�
667�
68�
x�
x�
x�
�
�
667�
65�
x�
x�
x�
�
�
�
�
Slug = 100�
-�
0,75�
Bro�
�
670�
65�
x�
x�
x�
�
�
670�
68�
x�
x�
x�
�
�
�
�
�
0,3�
�
�
�
773�
65�
70�
x�
1�
�
�
�
�
�
4,0�
�
�
�
878�
23�
x�
x�
x�
Udløb i Karlstrup Mosebæk´s station 601.�
�



�
Til de anførte dimensioner for de åbne strækningers teoretiske skikkelse er knyttet nogle bereg�ningsværdier, som bruges i forbindelse med kon�trol�len af vandløbene. Følgende beregnings�værdier er fastlagt:








-	Vandløbets Manningtal (vinter):  20 








-	Afstrømningsværdier:








		Vinter 5 års maksimum:		40 l/s×km2





		Vintermiddel:			5 l/s×km2








Vandløbene kan i princippet antage en vilkårlig skik�kelse, blot vand�føringsevnen er lige så god som ved de anførte teoretiske dimensioner. Vand�føringsevnen skal være overholdt ved begge ovenstå�ende afstrøm�ningsværdier.





De nærmere bestemmelser vedrørende kontrol, oprens�ning og grøde�skæring er angivet i regulativets af�snit 8.





�
�PRIVAT ��4.	BYGVÆRKER, TILLØB M.V. �ih "4.	BYGVÆRKER, TILLØB M.V. "�


�PRIVAT ��4.1	Broer og overkørsler�ih  \n "4.1	Broer og overkørsler"�





Karlstrup Mosebæk


�PRIVAT ��Station











m�
Opmålt


bundkote








cm DNN�
Dimension


for 


vandslug/


rørdiameter


cm�
Fri-


højde








cm�
Ejerforhold�
	Bemærk�ninger�
�
450 - 460�
1/13�
2*Ø120�
�
Solrød Kommune�
Engstrup sti�
�
1030 - 1040�
-3/-3�
2*Ø140�
�
Privat�
Tryllevænget�
�
1158 - 1185�
-40/-42�
2*Ø140�
�
DSB�
Banelinie�
�
1295 - 1303�
-38/-38�
2*Ø135�
�
Privat�
Tanggårdsvej�
�
1420 - 1446�
-40/-54�
2*Ø140�
�
Roskilde Amt�
Karlstrup Strandvej�
�
1558�
-�
-�
�
Privat�
Gangbro, Hulvejen�
�
1768�
-�
-�
�
Solrød Kommune�
Gangbro�
�






Tilløb til Karlstrup Mosebæk


�PRIVAT ��Station











m�
Opmålt


bundkote








cm DNN�
Dimension


for 


vandslug/


rørdiameter


cm�
Fri-


højde








cm�
Ejerforhold�
	Bemærk�ninger�
�
667 - 670�
65/65�
Slug = 100�
80�
Privat�
Bro�
�



�
�PRIVAT ��4.2	Dræn� og spildevandsudløb samt åbne tilløb�ih  \n "4.2	Dræn� og spildevandsudløb samt åbne tilløb"�


	(synlige udløb på op�målingstidspunktet)





Karlstrup Mosebæk


�PRIVAT ��Station


m�
Rørdimension


cm�
Bundkote


cm DNN�
	Bemærkninger�
�
601�
-�
20�
Tilløb til Karlstrup Mosebæk (fra højre)�
�
731�
Ø30�
63�
Rørtilløb fra højre�
�
987�
Ø60�
10�
Rørtilløb fra venstre�
�
1050�
Ø60�
1�
Rørtilløb fra venstre�
�
1340�
Ø40�
40�
Rørtilløb fra Højre�
�
1419�
Ø90�
20�
Rørtilløb fra højre�
�
1448�
Ø40�
49�
Rørtilløb fra højre�
�
1557�
Ø20�
28�
Rørtilløb fra højre�
�
1564�
Ø10�
17�
Rørtilløb fra højre�
�






Tilløb til Karlstrup Mosebæk


�PRIVAT ��Station


m�
Rørdimension


cm�
Bundkote


cm DNN�
	Bemærkninger�
�
0�
Ø25�
174�
Rørtilløb�
�
�
�PRIVAT ��5.	ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER�ih "5.	ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER"�





�PRIVAT ��5.1	Administration�ih  \n "5.1	Administration"�





Vandløbene administreres af Solrød kommu�nalbestyrel�se, som er vand�løbs�myn�dig�hed.  





Vandløbene med bygværker m.v. skal vedligeholdes så�ledes, at den for vand�løbene fastsatte skik�kelse el�ler vandfø�ringsevne ikke ændres. 





Vandløbenes vedligeholdelse � men ikke hel eller del�vis for�nyelse af rør�lagte strækninger � påhvi�ler vandløbs�myndigheden.





�PRIVAT ��5.2	Bygværker�ih  \n "5.2	Bygværker"�





Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skrå�ningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vand�lø�bene, ved�ligeholdes som dele af dette.





Vedligeholdelsen af øvrige bygværker � broer, stem�meværker, overkør�sler og vandingsan�læg m.v. � påhvi�ler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved byg�værker, jf. vand�løbslovens § 27, stk. 4.





Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istand�sættes på vand�løbsmyn�dighedens foranstaltning og på ejerens bekost�ning. 





Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vand�løbsmyndigheden, jf. vandløbslovens § 47.





Ved alle styrt, stemmeværker o.lign. skal der i henhold til Fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 657 af 7. juli 1994 være an�bragt ålepas i perioden 1. april til 31. okto�ber.


�
�PRIVAT ��6.	BESTEMMELSER OM SEJLADS�ih "6.	BESTEMMELSER OM SEJLADS"�





Sejlads med ikke-motordrevne småfartøjer er tilladt i henhold til vandløbslovens bestemmelser.


�
�PRIVAT ��7.	BREDEJERFORHOLD�ih "7.	BREDEJERFORHOLD"�





�PRIVAT ��7.1	Bræmmer�ih  \n "7.1	Bræmmer"�





I landzone hører der til vandløbenes åbne strækninger 2 meter brede bræmmer, regnet fra vandløbenes øverste kant.





På disse bræmmer må der ikke fore�tages nogen form for dyrkning, jord�be�handling eller terrænændring.





Bræmmerne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation.





For at begrænse grødevæksten kan bredejerne påbydes at bevare skyggegi�vende vegetation langs vand�løbene ind�til 2 meter fra øverste kant.





Såfremt dele af beplantningen er til hinder for nød�vendig maskinel ved�ligehol�delse af vandløbene, kan vandløbsmyndigheden foretage den nød�vendige udtyn�ding.





�PRIVAT ��7.2	Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb�ih  \n "7.2	Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb"�





De til vandløbene grænsende ejendommes ejere og bru�gere er pligtige til at tåle de for�nødne vedlige�holdelsesarbejders udførelse, her�under trans�port af materialer og maskiner og disses arbejde langs vand�lø�benes bredder. Det be�mærkes, at arbejds�bæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt. 





Bygninger, bygvær�ker, faste hegn, beplant�ninger, udgravninger og lig�nende anlæg af blivende art må ikke uden vand�løbsmyndighedens til�ladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for rørlag�te stræknin�ger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte.





Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden for�langer det - forsynes med en overkørsel med 5 meters oven�bredde ved ud�løbet, til brug for transport af materi�el der anvendes til vandløbenes vedlige�hol�delse.





�PRIVAT ��7.3	Hegning i forbindelse med løsdrift�ih  \n "7.3	Hegning i forbindelse med løsdrift"�


De til vandløbene grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løs�drift, med mindre der opsættes og vedlige�holdes et forsvar�ligt hegn langs med og mindst 1 meter fra øverste vand�løbskant. Sådan�ne hegn er ejerne pligti�ge til at fjerne inden 2 uger efter til�synets med�delel�se, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maski�nel udførelse af vedligeholdel�sesarbejdet. 





�PRIVAT ��7.4	Ændringer i vandløbenes tilstand�ih  \n "7.4	Ændringer i vandløbenes tilstand"�





I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bort�lede vand fra vandløbene eller foranledige, at vand�stan�den i vandløbene forandres, eller at vandets frie løb hindres.





Regulering, herunder rørlægning af vand�løbene og etab�lering af broer og over�kørsler, må kun finde sted efter vand�løbsmyndighedens bestem�melse. 





I det hele taget må ingen uden til�ladelse fra vand�løbsmyndigheden fore�tage foranstaltninger ved vand�løbene og dets anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regu�lativ og øvrige relevante love.





�PRIVAT ��7.5	Forurening af vandløbene�ih  \n "7.5	Forurening af vandløbene"�





Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, urenset spildevand eller andre væsker, der kan foru�rene vandet eller foranledige aflejringer i vandlø�bene, jf. miljøbeskyttelseslovens bestem�melser. 





�PRIVAT ��7.6	Kreaturvanding og vandindvinding�ih  \n "7.6	Kreaturvanding og vandindvinding"�





De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vand�løbene til kreaturvanding med mu�lepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyn�dig�heden kan meddele til�ladelse til indretning af egentlige van�dingssteder, der da skal udgra�ves uden for vand�lø�benes profil og indheg�nes således, at krea�turer ikke kan træde ud i vandløbene, samt sikres såle�des, at udtræd�ning af jord i strøm�løbet ikke finder sted. 





Anden vandindvinding må ikke finde sted uden til�la�delse, jf. vandfor�synings�lovens be�stemmelser.


�PRIVAT ��7.7	Drænudløb�ih  \n "7.7	Drænudløb"�





Udløb fra drænledninger skal udføres og ved�lige�hol�des således, at de ikke gør skade på vand�løbenes skråninger.





Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørudløb over den teoretiske bund�kote vil efter anmodning blive fjernet ved vandløbsmyn�dighedens foranstalt�ning.





Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den teoretiske bund�kote.





Udførelse af andre rørledninger, og lægning af kabler, rørledninger o.l. under vandløbene, må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vand�løbs�myndig�heden.





�PRIVAT ��7.8	Beskadigelse og påbud�ih  \n "7.8	Beskadigelse og påbud"�





Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandlø�bene, eller fore�tages der for�an�staltninger i strid med vand�løbsloven eller be�stem�mel�serne i nærværende regula�tiv, kan vandløbs�myn�digheden meddele påbud om genopret�telse af den tidligere til�stand. 





Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fast�satte frist, kan vand�løbsmyndigheden foretage det for�nødne på den forpligtedes regning, jf. vand�løbslo�vens § 54. 





Er der fare for, at be�tydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørs�forhold eller andre udefra kommende usædvanlige begiven�heder, kan vand�løbsmyn�dig�heden fore�tage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vand�løbs�lovens § 55.





�PRIVAT ��7.9	Straf�ih  \n "7.9	Straf"�





Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straf�fes med bøde, jf. vand�løbs�lovens § 85. 


�
�PRIVAT ��8.	VEDLIGEHOLDELSE�ih "8.	VEDLIGEHOLDELSE"�





Ved vandløbenes vedligeholdelse forstås de fysiske ind�greb, der foretages i vandløbene for at sikre den fast�lagte vandføringsevne.





�PRIVAT ��8.1	Foranstaltning af vedligeholdelse�ih  \n "8.1	Foranstaltning af vedligeholdelse"�





Vandløbene foranstaltes ved�lige�holdt af vandløbsmyndigheden.





Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entre�prise eller ved egen foranstaltning.





�PRIVAT ��8.2	Målsætningen for vandløbene�ih  \n "8.2	Målsætningen for vandløbene"�





Karlstrup Mosebæk er i hen�hold til Roskil�de Amts van�dom�råde�plan 1993 mål�sat som B1, Gyde-/opvækstvand for laksefisk og Tilløb til Karlstrup Mosebæk er målsat B3, Karpefiskevand.





Målsætningerne og de tilsvarende krav til vand�løbs�kva�liteten er beskrevet i redegørelsens afsnit 2.





�PRIVAT ��8.3	Hensigten med vedligeholdelsen�ih  \n "8.3	Hensigten med vedligeholdelsen"�





Vedligeholdelsen af de enkelte vand�løbs�strækninger skal udføres såle�des, at vandløb�enes fysiske tilstand er i over�ens�stem�melse med de krav, målsætningen stiller her�til.





Vandløbene vedligeholdes efter nedenstående principper.





�PRIVAT ��8.4	Oprensning�ih  \n "8.4	Oprensning"�





Kontrol af vandføringsevnen:





Vandløbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert år inden 15. oktober vandløbenes skikkelse. Kontrollen kan ske ved pejling eller nivel�lement som sammen�holdes med den teoretiske skikkelse angivet i dimensionsskemaet afsnit 3.





Ved aflejringer på 10 cm eller mere iværksættes der oprensning. Hvis der kon�sta�teres brin�kudskrid�ninger eller lignende forhold, som be�grænser vand�førings�evnen i vandløbene, iværksættes der oprensning af disse.





Oprensning kan dog undlades, såfremt vandspejlsberegninger for kon�trolop�må�lin�gen viser, at vandspejlsstignin�gen er under 10 cm i for�hold til det bereg�nede vand�spejl ved den teore�tiske skikkelse. Beregningerne udføres for begge de i afsnit 3 angivne afstrøm�ningsvær�dier, med det an�givne man�ningtal.





Hvis derimod be�regningerne for kontrolopmålingen viser en vandspejlsstigning på 10 cm eller mere i forhold til vand�spejlet ved den teoretiske skikkelse, ved én eller ved begge afstrømnings�værdier, iværksættes der op�rensning.





Oprensningens udførelse:





Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. sep�tember til 15. ok�tober.





Oprensningen må kun omfatte sand og mudder. Aflejringer af sten og grus bør ikke op�graves eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beska�diges.





Oprensningen begrænses så vidt muligt til vandløbenes naturlige (slyngede) strøm��rende, og udføres i en bredde, der ikke overstiger den teoretiske bund�bredde. 





Der opgraves kun til den angivne teoretiske bundkote - med en to�lerance på 10 cm under bundkoten.





Oprenset materiale oplægges over øverste vandløbskant.





Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre arbej�det etapevis på mindre del�strækninger med en tidsmæs�sig forskydning.





Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mæng�der, kan arbejdet ud�føres med maskine.





Fjernelse af sne og is der forårsager stuv�ninger kan undlades.





Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflejringer i vandløbet, kan vand�løbsmyndigheden iværksætte eks�tra�ordi�nære op�rens�ninger. Dette forudsætter dog normalt, at vandløbsmyndigheden vurderer at det har betydning for en væsentlig del af de berørte arealer.





�PRIVAT ��8.5	Grødeskæring�ih  \n "8.5	Grødeskæring"�





Grødeskæring finder sted 2 gange årligt, nemlig i perioderne juni - juli og 1. september - 15. oktober.





Vandløbsmyndigheden kan iværksætte ekstra�ordi�nære grødeskærin�ger, hvis kraftig grøde�vækst i vand�løbene vurderes at kunne medføre væsentlige skader.





Grøden skal så vidt muligt skæres i bund, og skæres i de nedenfor angivne strøm�rendebredder med en tolerance på 10 cm.�
Skema over strømrendebredder ved grødeskæring:





Karlstrup Mosebæk


�PRIVAT ��Station


�
Strømrendebredde 


1. grødeskæring 


cm�
Strømrendebredde


2. grødeskæring 


cm�
�
      0 -601�
140�
220�
�
601 - 1420�
Ingen skæring, flisebelagt�
�
1446 - 1762�
200�
315�
�
1762 - 1797�
170�
270�
�



Tilløb til Karlstrup Mosebæk


�PRIVAT ��Station


�
Strømrendebredde 


1. grødeskæring 


cm�
Strømrendebredde


2. grødeskæring 


cm�
�
0 -  878�
40�
65�
�






Grødeskæringen skal så vidt muligt udføres, så grøden fjernes i vand�løbenes naturlige strøm�rende. Strømrenden kan normalt genfindes som den dybe del af vandlø�benes tværpro�fil, der slynger sig fra side til side ned gennem vand�løbe�ne. Den grøde der vokser uden for strøm�renden ef�ter�lades.








Principskitse af strømrendens forløb





� EMBED PBrush  ���





Ved den 1. grødeskæring kan der foretages skæring af tagrør, pinds�vineknop og dunhammer, også udover den angivne strømrendebredde, såfremt det vurderes nødvendigt af hensyn til vedlige�holdelsesarbejdets gennemførelse.





Ved den 2. grødeskæring skæres der - udover den angivne strømrende�bredde -tag�rør, pindsvi�neknop og dunhammer i en bredde på ca. 150 cm på begge sider af strømrenden. Der må efterlades en stub på 20 cm udenfor strømren�den.





Arbejdet bør principielt udføres manuelt, enten med le eller med mo�tori�serede hån�dred�skaber, men kan af sikker�heds�mæs�si�ge og praktiske årsager undtagel��sesvis udføres med maskine.





Den afskårne grøde og kantvegetation skal så vidt muligt optages fra vandlø�bene efterhånden som den afskæres og op�læg�ges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant. 





På strækninger, hvor det ikke er muligt at op�samle grøden efter�hånden som den afskæ�res, kan man lade grø�den drive frit med strømmen og op�samle den på hensigtsmæssige ste�der. 





Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til op�samling, skal den op�samlede grøde på vand�løbsmyndighedens foran�led�ning trans�porteres bort fra vandløbenes nærhed senest 24 timer efter op�samling.





�PRIVAT ��8.6	Vegetation på anlæg og bræmmer�ih  \n "8.6	Vegetation på anlæg og bræmmer"�





Vegetationen på vandløbenes anlæg og bræmmer skal forblive uslået, und�tagen ved nedennævnte forhold:





-	Der kan foretages slå�ning i hele sommer�perioden som led i ple�jen af nyetab�leret skyggegivende vegeta�tion





-	Der må foretages pleje af træer og buske under hen�syn til den grød�ebe�grænsende ef�fekt i vandløbene (jf. afsnit 7.1)





-	Rød Hestehov, Brændenælde og Gold Hejre afskæres på hele anlægget (max. 20 cm stub) i perioden juni - oktober, såfremt disse arter danner sammen�hæn�gende bevoksninger 





-	Bjørneklo bekæmpes på anlæg og bræmmer i forbindelse med såvel 1. som 2. grøde�skæring





-	For strækninger med bundbredder under 1 meter afskæres vegetation på anlægget i en bredde på minimum 100 cm målt fra bund. Slåning fore�tages i forbindelse med 2. grødeskæring, helst efter 1. sep�tember.





-	For strækninger med bundbredder over 1 meter afskæres stivstænglet vegetation på an�lægget i en bredde på minimum 100 cm målt fra bund, for at hindre at vegetationen vælter ned i vandløbene. Slåning foretages i forbindelse med 2. grødeskæring, helst efter 1. sep�tember.





Afskåret kantvegetation skal optages fra vandlø�bene efterhånden som den afskæ�res og op�læg�ges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant.


�PRIVAT ��8.7	Vedligeholdelse af rørlagte strækninger�ih  \n "8.7	Vedligeholdelse af rørlagte strækninger"�





Vedligeholdelse af rør�lagte vandløbsstræk�ninger ud�føres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det på�kræ�vet. Brønde og sand�fang kontrol�leres mindst 1 gang årligt og renses op efter behov, for at fore�bygge mod videre transport af sandaflejringer.





�PRIVAT ��8.8	Vedligeholdelse af flisebelagte strækninger�ih  \n "8.7	Vedligeholdelse af rørlagte strækninger"�





Flisebelagte vandløbsstrækninger kontrolleres 1 gang årligt for bortskyllede fliser og åbninger eller sprækker i flisebelægningen. Sådanne skader udbedres for at forebygge mod yderligere skader i belægningen.





Der skæres ikke grøde på flisebelagte strækninger.





Vegetation på anlæg og bræmmer afskæres som beskrevet i afsnit 8.6.





�PRIVAT ��8.9	Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle�ih  \n "8.9	Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle"�





Ved tilret�telæggelsen af ved�ligeholdelsesar�bejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbene.





Ved oprensning med ma�skine oplægges fylden så vidt muligt på skifte�vis højre og ven�stre side af vand�løbene fra år til år.





Den fra oprens�ningen hidrørende fyld m.v., der frem�kommer ved vand�løbenes ved�ligehol�del�se, er brugerne af de til�stødende jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskan�ten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj. 





Det påhviler den enkel�te ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vand�løbsmyndig�heden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller bru�geren lade arbejdet udføre på den på�gæl�den�des be�kostning. 





�PRIVAT ��8.10	Udbedring af bygværker og skråningssikringer�ih  \n "8.9	Udbedring af bygværker og skråningssikringer"�





Udbedring af bygvær�ker og skråningssikringer foreta�ges når vandløbsmyndig-heden finder det hensigtsmæssigt.


�
�PRIVAT ��8.11	Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse�ih  \n "8.10	Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse"�





Lodsejere � eller andre med interesse i vand�løbene � der måtte finde vand�løbenes vedligehol�del�sestil�stand eller specielle forhold vedrø�rende vand�løbene util�freds�stillende, kan rette henven�delse herom til vand�løbsmyndig�heden.


�
�PRIVAT ��9.	TILSYN�ih "9.	TILSYN"�





Tilsynet med vand�løbene udføres på foranledning af van�dløbsmyn�dighe�den. 





Vandløbsmyndigheden foretager normalt of�fentligt syn 1 gang om året.








�
�PRIVAT ��10.	REVISION�ih "10.	REVISION"�





Dette regulativ skal senest optages til revi�sion i 2009. 


�
�PRIVAT ��11.	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN�ih "11.	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN"�





Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 31/10 1997.





Ved indsigelsesfristens udløb var der fra Roskilde Amt indkommet nogle bemærk�ninger til regulativets ind�hold og udformning. Vandløbsmyndighedens be�handling heraf er omtalt i indsigelsesredegørelsen bilag 7.














Regulativet er herefter endeligt vedtaget af





Solrød Kommune,  den  27. april 1998.




















Regulativet træder i kraft fra datoen for dets endelige vedtagelse.


�











 





 








�


�RYK \D 2.80�Regulativ, Karlstrup Mosebæk m. tilløb. Solrød Kommune	Side �SIDE \* ARABERTAL�4�











