�PRIVAT ��







�RYK \Y 283.45�	R E D E G Ø R E L S E



	Bilag til regulativ for



	Magleengsstreget (vl. nr. 82)

	Skæringsstreget (vl. nr. 83)

	Gammelmosestreget (vl. nr. 84)

	Hyllemosestreget (vl. nr. 85)

	Lillesletstreget (vl. nr. 86)



	Solrød Kommune

�INDHOLDSFORTEGNELSE



	Side





� INDHOLD \o "1-3" �1. INDLEDNING	� GÅTILKNAP _Toc356617114  � SIDEHENVIS _Toc356617114 �3��

2. PLANMATERIALE	� GÅTILKNAP _Toc356617115  � SIDEHENVIS _Toc356617115 �5��

2.1 Vandområdeplanen	� GÅTILKNAP _Toc356617116  � SIDEHENVIS _Toc356617116 �5��

2.2 Anden regionplanlægning	� GÅTILKNAP _Toc356617117  � SIDEHENVIS _Toc356617117 �6��

3. OPLANDETS OG VANDLØBENES NUVÆRENDE TILSTAND	� GÅTILKNAP _Toc356617118  � SIDEHENVIS _Toc356617118 �7��

4. DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING	� GÅTILKNAP _Toc356617119  � SIDEHENVIS _Toc356617119 �8��

4.1 Opmåling	� GÅTILKNAP _Toc356617120  � SIDEHENVIS _Toc356617120 �8��

4.2 Oplandsafstrømning og tilledninger	� GÅTILKNAP _Toc356617121  � SIDEHENVIS _Toc356617121 �9��

4.3 Vandspejlsberegninger	� GÅTILKNAP _Toc356617122  � SIDEHENVIS _Toc356617122 �10��

5. FASTSÆTTELSE AF VANDFØRINGSEVNE/TEORETISK SKIKKELSE	� GÅTILKNAP _Toc356617123  � SIDEHENVIS _Toc356617123 �11��

6. KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN	� GÅTILKNAP _Toc356617124  � SIDEHENVIS _Toc356617124 �14��

6.1 Afvandingsmæssige konsekvenser	� GÅTILKNAP _Toc356617125  � SIDEHENVIS _Toc356617125 �14��

6.2 Miljømæssige konsekvenser	� GÅTILKNAP _Toc356617126  � SIDEHENVIS _Toc356617126 �16��

�

��PRIVAT ��1.	INDLEDNING�ih "1.	INDLEDNING"�



Ifølge Miljøstyrelsens bekendtgørelse af 15. februar 1985 skal vandløbs�regula�tiver udarbejdet efter vandløbsloven ledsages af en redegørelse, der beskri�ver de forhold, der har haft betydning for regulati�vets udarbej�delse. Der skal desuden redegøres for konsekvenserne af regulativets bestem�melser.





Vandløbsloven:



Den nye vandløbslov - lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - inde�holder i forhold til tid�ligere lov�givning om vandløb væsentligt ændrede� bestem�melser om blandt andet vand�løbsved�ligeholdelsen, i�det denne skal ske under hen�synta�gen til de miljømæssige interesser i vandløbene.



Dette fremgår af lovens § 1, hvor det er anført�, at det skal tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, og endvidere at fastsæt�telse og gennemførelse af foran�staltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæs�sige krav til vandløbskvaliteten, som fastsæt�tes i anden lov�giv�ning. 



Disse bestemmel�ser har som konse�kvens, at reglerne om vandløbenes frem�tidige anvendelse ikke skal fast�sættes ud fra individu�elle inter�esser, men skal fast�sættes ud fra en konkret afvejning af alle de interesser, der er knyttet til vand�løbene - afvanding, miljøhensyn, vandind�vinding, fi�skeri, jagt etc. - således at alle interesser så vidt muligt til�godeses.





Regionplan:



Grundlaget for denne afvejning, og hermed for æn�dringerne i regulati�vet, er blandt andet indeholdt i Regionplan 1993 for Roskilde Amt. 



Region�planen er amtets over�ordnede plan, som angiver retnings�linierne for udviklingen i området. 



De enkelte områder med betydning for vandløbene er uddybet i følgende planer:





-	Vandområdeplan  for Roskilde Amt 1993



-	registrering af vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3. (tidl. § 43 i naturfredningsloven)



-	Solrød Kommunes spildevandsplan 1991 - 2001.



�Disse planer samt vandløbsloven - med tilhørende bekendtgørelse og cirku�lærer vedrørende regulativer for offentlige vandløb - danner bag�grund for de for�hold, der skal tilgodeses ved revisionen af vandløbs�regu�lativerne.  

��PRIVAT ��2.	PLANMATERIALE�ih "2.	PLANMATERIALE"�



�PRIVAT ��2.1	Vandområdeplanen�ih  \n "2.1	Vandområdeplanen"�



I henhold til Lov om planlægning af 6. juni 1991 har amtsrådet i Roskilde Amt ud�arbejdet en Vandområdeplan for Roskilde Amt.



I vandområdeplanen er målsætningerne for vand�løbene i amtet fast�lagt.



For at målsætningerne kan opfyldes, må vandløbsvedligeholdelsen ud�føres sådan, at den understøtter de stillede målsætninger.



Målsætningssystemet bygger på en opdeling i 3 hovedmålsætninger: "skær�pet", "generel" og "lempet" målsætning. Udgangspunktet er "generel" målsætning, der skal sikre et upåvirket eller kun svagt påvirket dyre- og planteliv.





Målsætningssystemet:



�PRIVAT ���	Målsætning�	Beskrivelse��	Skærpet målsætning�A	Særligt naturvidenskabeligt inter�es�seområde�Vandløb, hvor særlige naturelementer ønskes beskyttet��	Generel målsætning�B1	Gyde- og yngelopvæ�kstområde for laksefisk�Vandløb, der skal kunne an�vendes som gydeområde og opvækstområde for yngel af ørred og andre laksefisk���B2	Laksefiskevand�Vandløb, der skal kunne an�vendes som opvækst- og op�holdsområde for ørred og andre laksefisk���B3	Karpefiskevand�Vandløb, der skal kunne an�vendes som opholds- og op�vækstområde for ål, a�borre, gedde og karpefisk��	Lempet målsætning�C, D, E, F (undertiden andre benævnelser: C1, C2..)

   

Vandløb, der skal anvendes til afledning af vand, evt. væsentligt påvirket af:

-	spildevand

-	grundvandsindvinding

-	fysiske indgreb

-	okker���

�

	Magleengsstreget, Skæringsstreget, Gammelmosestreget, Hyllemosestre�get og Lillesletstreget er i henhold til Roskilde Amts vandområdeplan 1993 målsat som C og E.



Recipientkvalitetskravet for vandløbene er i henhold til vandområdeplanen fastsat til forurenings�grad Fo II-III.



De generelle krav til vandløbskvaliteten for vandløb med disse målsæt�ninger er anført i det føl�gende:



C, Afledning af vand og E, Påvirket af grundvandsindvinding



For disse vandløb stilles der ingen særlige krav til den fysiske vandløb�skvali�tet.



Der må ikke forekomme aflejrede, flydende eller opslæmmede stoffer, som er fremmede for vandområdet, f.eks. olie, skum, partikler fra affald eller spilde�vand.



Der må ikke forekomme stoffer, som fremkalder uacceptabel farve, lugt eller uklarhed.



Der må ikke findes faunaspærringer, der forhindrer fiskene adgang til op�strøms beliggende strækninger med højere målsætning.



Forureningsgraden må generelt ikke overstige Fo II-III.



�PRIVAT ��2.2	Anden regionplanlægning�ih  \n "2.2	Anden regionplanlægning"�



Området er målsat som "værdifuldt landskab" og interesseområde for plan�ter, dyr og kultur�historie.



Området er målsat som lavbundsområde, hvilket betyder at bl.a. nedgravni�ng af kabler og rør bør undgås, da det kan vanskeliggøre en senere naturgeno�pretning (dette gælder dog ikke anlæg af røroverkørsler, der er nødvendige for den jordbrugsmæssige drift).

��PRIVAT ��3.	OPLANDETS OG VANDLØBENES NUVÆRENDE TILSTAND�ih "3.	OPLANDETS OG VANDLØBENES NUVÆRENDE TILSTAND"�



Anvendelsen af oplandet til Magleengsstreget, Skæringsstreget, Gammel-mosestreget, Hyllemosestreget og Lillesletstreget er i vid ud�stræk�ning præget af landbrug.



En del af oplandet til Magleengstreget og Lillesletstreget er dog bymæssigt bebygget (Solrød og Jersie).



Vandløbene er reguleret i hele deres for�løb, og den fysiske varia�tion generelt ringe.



Ca. 9 % af vandløbene er rør�lagt.



Magleengsstregets faldforhold er generelt ringe (< 1‰). På strækningerne fra st. 245 - 425 og st. 482 - 548 er faldforholdene jævne (1,3 - 1,7‰). Fra st. 648 - 659 er faldet godt (12,7‰).



Skæringsstregets faldforhold er generelt ringe (< 1‰). På strækningerne fra st. 0 - 89 og st. 454 - 525 er faldforholdene rimelige (1,6 - 2,3‰).



Gammelmosestregets faldforhold er generelt ringe (< 1,1‰). På strækningerne fra st. 164 - 280 og st. 716 - 796 er faldet dog godt (3,1 - 7,1‰).



Hyllemosestregets faldforhold er dårlige (0,0‰), bortset fra strækningen fra st. 96 - 113 hvor faldet er godt (4,7‰).



Lillesletstregets faldforhold er generelt rimelige (1,3 - 3,3‰), bortset fra følgende korte strækninger (st. 377 - 385, st. 579 - 595, og st. 650 - 660) hvor faldet er 0.



Dyre- og plantelivet i vandløbene er begrænset som følge af de dårlige fysiske forhold.



Som helhed lever vandløbene i sin nuværende tilstand op til de krav, mål�sætningen stiller.



��PRIVAT ��4.	DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING�ih "4.	DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING"�



�PRIVAT ��4.1	Opmåling�ih  \n "4.1	Opmåling"�



Vandløbene er opmålt ved nivellement af Hedeselskabets kontor i Ros�kilde og Solrød Kommune i 1995.



Der er foretaget tværprofilopmåling for hver ca. 100 meter og desuden er der opmålt tværprofiler i forbin�delse med broer m.v. samt ved væsent�lige ændrin�ger i vandløbenes profil.



Ialt er der opmålt 85 tværprofiler, 9 broer, 19 røroverkørsler, 1 rørindløb, 2 rørudløb, 10 åbne tilløb og 9 rørtilløb.



Opmålingen er henført til Dansk Normal Nul ved følgende GI - fixpunk�ter:





Punkt nr.�Kote [m]�	Beskrivelse��4-03-9031e�3,67�Bolt.

Vestmotorvejen.

Punkt i NV. side af NV. pille.

0,46 m fra N. hjørne.

0,87 m over terræn.��4-03-9032e�0,98�Bolt.

"Skaftet", SV. vejside.

Ca. 70 m V. for Hovedvej 2.

Underføring af vandløb, NV. støt�temur.

0,80 m over vandoverfladen.��4-03-9033e�0,92�Bolt.

Vestmotorvejen.

NØ. vejside. NV. støttemur.��4-03-9034e�1,94�Bolt.

"Skaftet", SV. side. Cordozavejen.

Ca. 800 m V. for Hovedvej 2.

Underføring af vandløb, NV. støtt�mur.��4-03-9035e�1,90�Bolt.

"Skaftet", Cordozavejen.

NØ. vejside. SØ. støttemur.��

Nivellementet er inddateret i Hedeselskabets EDB - system VASP. Plot af længde- og tværprofiler er vist i bilag 3 og 4.

��PRIVAT ��4.2	Oplandsafstrømning og tilledninger�ih  \n "4.2	Oplandsafstrømning og tilledninger"�



Følgende oplandskarakteristiske afstrømningsværdier er bestemt for vand�løbe�ne:



	Vinter 10 års maksimum	50 l/s×km2



	Vinter  5 års maksimum		40 l/s×km2



	Vinter 2 års maksimum		20 l/s×km2



	Vintermiddel		5 l/s×km2



	Sommer 10 års maksimum	25 l/s×km2



	Sommer  5 års maksimum	15 l/s×km2



	Sommer 2 års maksimum	8 l/s×km2



	Sommermiddel		1,2 l/s×km2





Vinter 10 års maksimum er den afstrømning, som vinterens største døgn�mid�delafstrømning overstiger én gang hvert 10. år, i gennemsnit over en lang årrække, og så fremdeles.



Sommer er defineret som perioden 1. maj - 31. okto�ber, vinter som den øvri�ge del af året.



Afstrømningsstatistikken for vandløbene er skønnet på baggrund af vandførings-målingerne ved lokaliteten:



530049	Solrød bæk, Havbogård	(Opland = 13,7 km2) 



og døgnmiddelvandføringen ved referencestationerne:



52.07	Græse å, Hørup		(Opland = 25,4 km2) 

52.08	Havelse å, Strø		(Opland = 102,2 km2)



Begge stationer er fagdatastationer og har været i drift siden hhv. 1946 og 1948.



Hedeselskabet har ikke kendskab til yderligere datamateriale, der kan danne baggrund for en mere detaljeret afstrømningsstatistik og differentiering på de enkelte vandløb. Skal denne differentiering fastlægges må der ud�føres yderligere vandføringsmålinger i de berørte vandløb ved forskellige afstrøm�ningssituationer.

�Middel- og 2 års maksiumumværdierne gælder for standardperioden 1971 - 1990, mens de øvrige maksimumværdier, 5 og 10 års maksimum, refererer ud over denne periode.



I henhold til Solrød Kommunes spildevandsplan findes der en række spilde�vands- eller regnvandstilledninger til Magleengsstreget, Skæringsstreget, Gam�melmosestreget, Hyllemosestreget og Lillesletstreget, og disse kan ses i Solrød kommunes spildevandsplan 1991 - 2001.



�PRIVAT ��4.3	Vandspejlsberegninger�ih  \n "4.3	Vandspejlsberegninger"�



Der er udført vandspejlsberegninger med Hedesel�ska�bets stationære strøm�ningsmodel VASP, med henblik på vur�dering af de afvandings�mæssige konse�kvenser af regulativrevisionen.



De hydrauliske beregninger i VASP foregår som styk�kevise beregninger efter manningformlen, med anven�delse af modstandsradius. 



Manningformlen: v = M * R2/3 * I1/2 



hvor 	v er middelhastigheden i profilet

		M er Manningtallet

		R er hydraulisk radius eller modstandsradius, og

		I er energigradienten



Manningtallet, der indgår i formlen, udtrykker vandløbenes ruhed, idet et stort manningtal svarer til en lille ruhed og dermed en større vand�føringsevne for et givet fald og tværprofil.



Ved beregningerne er manningtallet for Magleengsstreget, Skæringsstreget, Gam�melmosestreget, Hyllemosestreget og Lillesletstregets åbne stræk�ninger  �gæl�den�de for vinter�perio�den sat til 20, på baggrund af er�faringer fra lignen�de vand�løb.



For rørlagte strækninger er manningtallet sat til 60.

��PRIVAT ��5.	FASTSÆTTELSE AF VANDFØRINGSEVNE/TEORETISK SKIK�KEL�SE�ih "5.	FASTSÆTTELSE AF VANDFØRINGSEVNE/TEORETISK SKIK�KEL�SE"�



Af hensyn til de miljømæssige forhold er der i regulativet fastsat krav til vandløbenes vand�førings�evne, og ikke som tidligere til deres skikkelse.



Vandløbenes regulativmæssige vandføringsevne er beskre�vet ved en teore�tisk vandløbsskikkelse, manningtallet og 2 afstrømningsværdier.



Den regulativmæssige vandføringsevne defineres som de 2 vand�spejlsfor�løb, der beregningsmæssigt optræder i den teore�tiske skikkelse ved det an�givne man�ning�tal; nemlig ét vandspejlsforløb ved vinter 5 års �mak�si�mum-afstrøm�ning og ét ved vintermiddel-afstrømning.



Da det er vandløbenes vandføringsevne der skal over�holdes, kan vandløbene principielt set antage en vilkårlig skikkelse, sålænge vandspejlsfor�løbene ved de 2 afstrøm�ningsværdier (40 l/s(km2 og 5 l/s(km2) overholdes.



I regulativet er der indbygget mulighed for en vand�spejlsstigning på ca. 10 centimeter, før der skal iværk�sæt�tes oprens�ning.



Ved fastsættelsen af vandløbenes teoretiske skikkelse er der taget udgangspunkt dels i tidligere regulativ af 1954 dels i opmålingen af 1995.



Rørlagte strækninger, broer og overkørsler er i nærværende regulativ beskrevet som registreret ved op�må�lin�gen, dog således at bagfald ikke forekommer.



Tværprofiler af den regulativmæssige teore�tiske skikkelse er vist i bilag 4.



I bilag 5 er vist længdeprofiler med beregnede vandspejlsforløb for såvel den teore�tiske skikkelse, tidligere regulativ som for opmålingen.



Magleengsstreget



Nærværende regulativ tager på strækningen fra st. 425 - 500 udgangspunkt i tidligere regulativ. På den øvrige del af vandløbet er der taget udgangspunkt i de opmålte forhold, dog således, at det er tilstræbt at tilnærme sig tidligere regulativ.



På baggrund af eksisterende broer er den teoretiske bundkote således hævet ca. 18 cm i forhold til tidligere regulativ på strækningen fra st. 0 - 134, mens bundbredden er øget fra 50 cm til 70 cm. Fra st. 140 - 260 samt st. 500 - 659 er den teoretiske bundkote hævet 0 - 10 cm i forhold til tidligere regulativ, ligeledes på baggrund af eksisterende broer. På strækningen fra st. 260 - 400 er tidligere regulativ beskrevet med bagfald, og den teoretiske bundkote er på denne strækning sænket 0 - 15 cm i overenstemmelse med den eksisterende rørlagte strækning.



Skæringsstreget



Nærværende regulativ tager på strækningen fra st. 525 - 1297 udgangspunkt i tidligere regulativ. Dog er bundkoten fra st. 1000 - 1297 hævet 0 - 6 cm i forhold til tidligere regulativ for at tilpasse sig den regulativmæssige bundkote i Magleengstreget. På den øvre del (st. 0 - 525) er der taget udgangspunkt i eksisterende rørbroer, dog således, at det er tilstræbt at tilnærme sig tidligere regulativ. Den teoretiske bundkote er på denne strækning hævet 0 - 25 cm i forhold til tidligere regulativ.



Den opmålte rørbro st. 932 - 936 er en arbejdsbro, der ligger over regulativ-mæssig bund. Rørbroen er ikke medtaget i nærværende regulativ og skal derfor fjernes.



Gammelmosestreget



Tidligere regulativ er på strækningen fra st. 665 - 796 tilsidesat i.h.t vandløbslovens § 62, idet vandløbet på denne strækning er omlagt i forbindelse med anlæggelse af motorvejen. Tidligere regulativ af 1954 er ligeledes tilsidesat på strækningen fra st 0 - 164, idet vandløbet på denne strækning er blevet rørlagt efter 1954.



Nærværende regulativ tager udgangspunkt i tidligere regulativ på strækningen fra st. 796 - 1819. På strækningen fra st. 0 - 796 er der taget udgangspunkt i de opmålte forhold, idet bundkoten på denne strækning er betinget af bundkoten for broindløbet i st. 665 (motorvejen) samt bundkoten for rørudløbet i st. 164. Den teoretiske bundkote er således hævet 0 - 42 cm i forhold til tidligere regulativ på denne strækning. Fra st. 375 - 665 er bundbredden øget fra 50 cm til 65 cm for at tilnærme sig vandføringsevnen for tidligere regulativ. På strækningen fra st. 175 - 280 er den teoretiske bundkote sænket 0 - 12 cm i forhold til tidligere regulativ på grund af rørbroen i st. 206-210.



Hyllemosestreget



Da det tidligere regulativ ligger væsentligt under eksisterende rørbroer tager nærværende regulativ fortrinsvis udgangspunkt i de opmålte forhold. Den teoretiske bundkote er således hævet 7 - 20 cm i forhold til tidligere regulativ.



Lillesletstreget



Tidligere regulativ er tilsidesat i.h.t. vandløbslovens § 62 på strækningen fra st. 0 - 188, idet der ikke er angivet bundkoter for denne strækning. Derfor er nærværende regulativ for denne strækning beskrevet på baggrund af de opmålte forhold, dog således at bundbredden stemmer overens med bundbredden i tidligere regulativ.



Nærværende regulativ er identisk med tidligere regulativ på strækningen fra st. 188 - 660. Dog er bundkoten ved udløbet i Gammelmosestreget (st. 660) hævet 3 cm, idet denne bundkote er betinget af bundkoten på motorvejsbroen, der krydser Gammelmosestreget (st. 665 - 716). Fra st. 572 - 595 er den teoretiske bundkote sænket 0 - 5 cm for at undgå det bagfald, der er beskrevet i tidligere regulativ.

��PRIVAT ��6.	KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN�ih "6.	KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN"�



�PRIVAT ��6.1	Afvandingsmæssige konsekvenser�ih  \n "6.1	Afvandingsmæssige konsekvenser"�



Vintervandføringsevnen:



Magleengsstreget



Beregninger viser, at vandføringsevnen for nærværende regulativ generelt er forringet lidt i forhold til tidligere regulativ. Således er der ved en vinter 5 års maksimumafstrømning en vandspejlsstigning på 0 - 8 cm på strækningerne fra st. 0 - 140 samt st. 315 - 500. På strækningen fra st. 500 - 659 er der en vandspejlsstigning på 8 - 23 cm. Forringelserne skyldes de foretagne bundhævninger som følge af eksisterende broer. På strækningen fra st. 140 - 245 er vandspejlet for nærværende regulativ ved en vinter 5 års maksimumafstrømning sammenfaldende med tidligere regulativ, mens vandspejlet på strækningen fra st. 245 - 315 er sænket 0 - 8 cm som følge af at tidligere regulativ på denne strækning er beskrevet med bagfald.



Beregninger viser, at vandspejlet for nærværende regulativ ved en vinter 5 års maksimumafstrømning er sammenfaldende med vandspejlet for opmålingen på strækningerne fra st. 0 - 100 og st. 552 - 659. På den resterende del af vandløbet er vandspejlet for nærværende regulativ sænket 0 - 20 cm i forhold til opmålingen som følge af de foretagne tilnærmelser til tidligere regulativ.



Skæringsstreget



Beregninger viser, at vandføringsevnen for nærværende og tidligere regulativ er sammenfaldende på strækningen fra st. 454 - 1297. På strækningen fra st. 0 - 454 er vandspejlet for nærværende regulativ ved en vinter 5 års maksimumafstrømning hævet 0 - 18 cm i forhold til tidligere regulativ, idet der på denne strækning er taget udgangspunkt i eksisterende broer.



I forhold til de opmålte forhold er vandføringsevnen for nærværende regulativ forbedret 0 - 15 cm ved såvel en vinter 5 års maksimumafstømning som en vintermiddelafstrømning som følge af de foretagne tilpasninger til tidligere regulativ.



Gammelmosestreget



Beregninger viser, at vandføringsevnen for nærværende og tidligere regulativ er sammenfaldende på strækningen fra st. 796 - 1819. Fra st. 250 - 665 er der for nærværende regulativ en vandspejlsstigning på 0 - 40 cm i forhold til tidligere regulativ ved en vinter 5 års makimumafstrømning. Forringelserne skyldes de foretagne bundhævninger, der er betinget af broindløbet i st. 665 (motorvejen). På strækningen fra st. 175 - 250 er vandspejlet sænket 0 - 12 cm i forhold til tidligere regulativ som følge af, at bundkoten på denne strækning er sænket på grund af den eksisterende rørbro i st. 206 - 210.



I forhold til opmålingen er vandspejlet for nærværende regulativ ved en vinter 5 års maksimumafstrømning sænket 0 - 20 cm fra st. 164 - 225, mens vandspejlet er sænket 0 - 12 cm på strækningerne fra st. 225 - 450 samt st. 716 - 1250. Fra st. 1250 - 1819 er vandspejlet hævet 0 - 18 cm i forhold til opmålingen. Afvigelserne skyldes de foretagne tilnærmelser til tidligere regulativ.



Idet forløbet af den rørlagte strækning fra st. 0 - 164 er ukendt er der ikke foretaget vandspejlsberegninger for denne strækning.



Hyllemosestreget



Beregninger for nærværende regulativ viser, at vandføringsevnen er forringet i forhold til tidligere regulativ. Ved en vinter 5 års maksimumafstrømning er vandspejlet således hævet 12 - 18 cm som følge af den foretagne bundhævning betinget af rørbroerne i st. 90 - 96 samt st. 218 - 225.



I forhold til opmålingen er vandspejlet for nærværende regulativ ved en vinter 5 års maksimumafstrømning sænket 5 - 13 cm som følge af den foretagne tilnærmelse til tidligere regulativ.



Lillesletstreget



Beregninger viser at vandføringsevnen for nærværende regulativ er sammen-faldene med vandføringsevnen for tidligere regulativ.



I forhold til opmålingen afviger vandspejlet for nærværende regulativ under 10 cm ved såvel en vinter 5 års maksimumafstrømning som ved en vintermid-delafstrømning. Afvigelserne er betinget af de simplificerede dimensioner.



I bilag 5 er vandspejlsforløbet for nærværende regulativ, tidligere regulativ og op�målingen 1995 vist på samme plot til sammen�ligning, for hver af de oven�nævnte afstrøm�nings�værdier.





Sommervandføringsevnen:



Den fremtidige vedligeholdelse med grødeskæring i en slynget strøm�rende forventes generelt ikke at medføre forrin�gelse af vandløbenes som�mervand�føringsevne. Der efterlades altid grøde i vandløbene, og den tilsva�rende reduk�tion i tværsnitsarealet kan give anledning til et let for�højet vandspejl ved min�dre afstrømninger. Omvendt forventes der en selvren�sende effekt i strøm�ren�den som følge af højere vandhas�tigheder. En eventuel uddyb�ning af strøm�renden som følge heraf vil medføre et lavere vand�spejl ved mindre afstrøm�ninger. 



For sikring af strømrendens vandføringsevne er der i nærværende regu�la�tiv fastlagt 2 grødeskæringstermi�ner, hvor behovet for grødeskæring vurderes.



�PRIVAT ��6.2	Miljømæssige konsekvenser�ih  \n "6.2	Miljømæssige konsekvenser"�



Med miljøvenlig vedligeholdelse, udført på basis af kravet til vandløbenes vandførings�evne, er der skabt mulighed for en forbedring af de fysiske forhold i vandløbene og dermed for faunaens livsbetingelser.



Vandløbene bliver ikke længere fastlåst i en bestemt skikkelse, men kan ved naturlige processer udvikle en større variation.



I strømrenden vil der generelt være en større vand�dybde om sommeren i forhold til tidligere i vandlø�bene, til gavn for vandløbs�mil�jøet.



Den efterladte grøde udenfor strømrenden er i sig selv gavnlig for fauna�ens livsmuligheder, og kan desuden opfange en del finkornet sediment og øge den næringsstofomsætning, der er knyttet til vandløbs�planterne og de mikroorga�nismer, der lever på plan�ternes blade og stængler. 



Regulativets bestemmelser om en dyrkningsfri bredzone på mindst 2 meter og de begrænsede krav til kantslå�ning vil nedbringe sediment- og næringsstoftil�førslen til vandløbene, og planternes skyggegivende effekt vil desuden beskytte mod høje vandtemperaturer i sommer�månederne, til gavn for vandløbsfaunaen.



Som helhed vil de nye vedligeholdelsesbestem�melser medvirke til, at vand�løbenes fysiske tilstand kan forbedres.

�







 



 





�

�RYK \D 2.80�Redegørelse, Magleengsstreget, Skæringsstreget, Gammelmosestreget, Hyllemosestreget og Lillesletstreget.

Solrød Kommune.	Side �SIDE \* ARABERTAL�15�








